Spis treści

Opis techniczny

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	11

2.	ZAMAWIAJĄCY I INWESTOR	11

3.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	11

4.	CEL OPRACOWANIA	11

5.	PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI	11

6.	OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W OBSZARZE OPRACOWANIA	13

6.1.	Lokalizacja i zakres opracowania	13

6.2.	Układ drogowy – stan istniejący	14

7.	PROGNOZA RUCHU ORAZ OBLICZENIE KATEGORII RUCHU	14

8.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI WRAZ Z ANALIZĄ POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI.	19

8.1.	Podstawowe parametry techniczne	19

8.2.	Rozwiązania sytuacyjne	20

8.2.1.	Skrzyżowania z drogami bocznymi	21

8.2.2.	Chodniki, ścieżki rowerowe	21

8.2.3.	Zjazdy na posesje	21

8.3.	Projektowana niweleta	22

8.4.	Odwodnienie ulic i zjazdów	22

8.5.	Konstrukcje nawierzchni	22

9.	WARUNKI GRUNTOWO – WODNE	28

9.1.	Budowa geologiczna	28

9.2.	Warunki hydrogeologiczne	29

9.3.	Geotechniczna charakterystyka gruntów	29

9.4.	Konstrukcja istniejącej nawierzchni	30

10.	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	32

11.	ZIELEŃ	32

12.	OCHRONA INTERESU OSÓB TRZECICH	33

13.	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ORAZ OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO	33

13.1.	Emisja zanieczyszczeń powietrza	33

13.2.	Emisja hałasu	34

13.3.	Emisja odpadów	34

14.	OCHRONA DÓBR KULTURY	35

14.1.	Obszary i obiekty chronione	35

14.2.	Formy ochrony przyrody	35

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy: „Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22” w zakresie przebudowy drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo. Niniejsza dokumentacja jest częścią projektu w ramach „Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

## ZAMAWIAJĄCY I INWESTOR

Zamawiającym niniejszej dokumentacji projektowej jest Powiat Chojnicki z siedzibą przy ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Chojnice z siedzibą przy ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

## JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostką projektującą jest TEBODIN POLAND Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 134, 02 - 305 Warszawa, biuro w Poznaniu.

ADRES DO KORESPONDECJI: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań.

## CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie projektu wykonawczego branży drogowej obejmującego przebudowy drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo.

W ramach przedsięwzięcia projektuje się m. in.:

- Przebudowę drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo z jej zawężeniem do 7,0 m

- Wydzielenie z części jezdni ciągu pieszo-rowerowego oddzielonego od jezdni strefą buforową

- Wykonanie skrzyżowania typu małe rondo na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z droga powiatową nr 2642G w kierunku Klawkowa oraz droga gminną w kierunku Lipienic

- Wykonanie skrzyżowania skanalizowanego  ul. Gdańskiej z ul. Kolejową

- Wykonanie rowów drogowych w niezbędnych miejscach wzdłuż przebudowywanych dróg wraz z pozostałymi elementami odwodnienia jak ścieki, przepusty, kanalizacje rowu pod zjazdami itp.

- Przebudowę zatok autobusowych

- Przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi

- Przebudowę zjazdów na posesje przyległe

## PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawa opracowania:

- umowa nr FR/27/2014 zawarta w dniu 30.06.2014 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim,  a Tebodin Poland Sp. z o.o.,

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

- mapa do celów projektowych w skali 1:1000 w zakresie terenów zamkniętych kolejowych,

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430.

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735.

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów, Dz. U. Nr 21, poz. 91.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r.

- Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

- Załącznik nr 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

- Załącznik nr 3 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych.

- Załącznik nr 4 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., zmiana  Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. – Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, Dz.U.Nr 44 poz. 175.

- Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 30 z dnia 08.listopada 2005 r.  w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów i załącznik do zarządzenia: „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”.

- Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 23.kwietnia 20101 r.  w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych i załącznik do zarządzenia: „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM - GDDP, W-wa 1990r.

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.

- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, CTBK, Warszawa 1987r.

21.  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK W OBSZARZE OPRACOWANIA

## Lokalizacja i zakres opracowania

Lokalizację inwestycji przedstawiono na załączonym planie orientacyjnym (rys. nr 1) oraz planie sytuacyjnym (rys. nr 2).

Zakresem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo w ramach zadania Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22

Wykaz działek planowanej inwestycji zestawiono na stronie tytułowej niniejszego opracowania. Ze względu na projektowaną inwestycję konieczne są podziały i wykupy części działek, a także wykupy całych działek.

## Układ drogowy – stan istniejący

Wzdłuż przebudowywanej drogi występują głownie tereny leśne oraz tereny rolnicze, a także sporadycznie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy usługowej.

Istn. droga gminna nr 236040G  przewidziana do przebudowy w ramach inwestycji od granicy z Gminą Miejską Chojnice do węzła Pawłowo znajduje się poza terenem zabudowanym. Droga zasadniczo przebiega w sposób opisujący po terenie istniejącym jedynie momentami w niewielkim nasypie bądź wykopie w stosunku do terenu przyległego, a w większości po jej obu stronach występują rowy odwadniające bądź skarpy.

Istniejąca droga przewidziana do przebudowy ma jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, a jej szerokość wynosi ok 9,0 m.

Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej nr 236040G na odcinku od wiaduktów nad linią kolejową do okolic drogi na Klawkowo (km1+810,00) jest dość mocno zniszczona. Występują spękania o charakterze zmęczeniowym, spękania poprzeczne często połączone ze spękaniami o charakterze zmęczeniowym. Występują też zapadnięcia, wyboje i nierówności. Nawierzchnia jest w wielu miejscach łatana i naprawiana, wskazuje to na dość duży stopień wyeksploatowania i jej zły stan.

Istniejąca nawierzchnia drogi gminnej nr 236040G na odcinku od okolicy drogi na Klawkowo (km 1+810,00) do węzła Pawłowo jest dość mocno zniszczona. Jest to fragment starej nawierzchni betonowej z licznymi śladami napraw powierzchniowych. Na tym odcinku występują przede wszystkim uszkodzenia typowe dla nawierzchni betonowych, takich jak uszkodzone i nieutrzymywane dylatacje, liczne spękania płyt betonowych, ślady po zabiegach powierzchniowych, liczne zapadnięcia i nierówności. Nawierzchnia jest w wielu miejscach łatana i naprawiana, wskazuje to na dość duży stopień wyeksploatowania i jej bardzo zły stan

## PROGNOZA RUCHU ORAZ OBLICZENIE KATEGORII RUCHU

Prognozę ruchu dla drogi gminnej nr 236040G w Chojnicach opracowano na podstawie badania ruchu z października 2014 r.

Pomiary natężenia ruchu wykonano we wtorek i środę 14 i 15 października 2014 r. w godz. 6.00-22.00 na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Małe Osady i Daleką, zgodnie z załączonym planem orientacyjnym. W pomiarach uwzględniono strukturę rodzajową i kierunkową ruchu. Na podstawie wyników pomiaru wyznaczono dla pojazdów silnikowych średni dobowy ruch w roku (SDR) zgodnie z metodyką opisaną w Instrukcji oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych (IBDiM, Warszawa 2008), z następującej zależności (wzór nr 9 w Instrukcji):

X1 + X2

SDR = –––––– * P1 * P2 * 1,087,

2

gdzie:

X1, X2	– liczba pojazdów silnikowych w godzinach 6-22 wg pomiaru odpowiednio z wtorku i środy,

P1– współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w dni tygodnia (wtorek, środa) 	na średni dobowy ruch w miesiącu,

P2– współczynnik przeliczeniowy średniego dobowego ruchu w miesiącu na średni dobowy ruch w roku,

1,087	– współczynnik przeliczeniowy wielkości ruchu 16-godzinnego (6-22) na ruch dobowy.

Wartości współczynników P1 i P2 odczytano z tabel w Instrukcji. Wynoszą one (dla ruchu o charakterze gospodarczym i miesiąca października) odpowiednio 0,93 i 0,97.

Wzrost ruchu określono w oparci o zalecana przez GDDKiA metodę uproszczoną, opartą na powiązaniu wzrostu ruchu z prognozowanymi wskaźnikami wzrostu Produktu Krajowego Brutto.

Wg tej metody, wskaźniki wzrostu ruchu w zależności od wskaźników wzrostu PKB zostały określone dla czterech kategorii pojazdów:

  - samochody osobowe

  - samochody dostawcze

  - samochody ciężarowe bez przyczep i naczep

  - samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami.

Wg tej metody wskaźnik wzrostu ruchu dla autobusów jest niezależny od wzrostu PKB. Oszacowano skumulowany wzrost ruchu autobusów w okresie 2008 – 2040 na równy 1,15.

Przyjęto jako rok oddania inwestycji do użytku rok 2017.

Prognoza obejmuje okres 35 lat, tj. obejmuje lata 2015 -2040.

Wyniki zestawiono w tabeli  2.

| Wyniki pomiaru natężenia ruchu pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHOJNICE: ul. Gdańska (przekrój pomiędzy ulicami Małe Osady i Daleką) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data | Godz. | Kierunek: na wschód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kierunek: na zachód |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oba kierunki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M | SO | SD | SCb |  | SCp |  | A |  | CR |  | ∑ |  | M |  | SO |  | SD |  | SCb |  | SCp |  | A |  | CR |  | ∑ |  | M |  | SO |  | SD |  | SCb |  | SCp | A | CR | ∑ |
| 14.10.2014 r. | 6-7 | 1 | 91 | 10 | 6 |  | 5 |  | 3 |  | 0 |  | 116 |  | 1 |  | 96 |  | 7 |  | 11 |  | 15 |  | 3 |  | 0 |  | 133 |  | 2 |  | 187 |  | 17 |  | 17 |  | 20 | 6 | 0 | 249 |
|  | 7-8 | 0 | 108 | 19 | 7 |  | 17 |  | 4 |  | 0 |  | 155 |  | 0 |  | 152 |  | 15 |  | 6 |  | 8 |  | 5 |  | 0 |  | 186 |  | 0 |  | 260 |  | 34 |  | 13 |  | 25 | 9 | 0 | 341 |
|  | 8-9 | 0 | 130 | 14 | 11 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 164 |  | 0 |  | 174 |  | 14 |  | 10 |  | 19 |  | 3 |  | 0 |  | 220 |  | 0 |  | 304 |  | 28 |  | 21 |  | 28 | 3 | 0 | 384 |
|  | 9-10 | 0 | 122 | 18 | 6 |  | 15 |  | 3 |  | 0 |  | 164 |  | 3 |  | 196 |  | 20 |  | 7 |  | 17 |  | 2 |  | 0 |  | 245 |  | 3 |  | 318 |  | 38 |  | 13 |  | 32 | 5 | 0 | 409 |
|  | 10-11 | 0 | 170 | 17 | 6 |  | 20 |  | 1 |  | 0 |  | 214 |  | 0 |  | 196 |  | 17 |  | 12 |  | 20 |  | 2 |  | 0 |  | 247 |  | 0 |  | 366 |  | 34 |  | 18 |  | 40 | 3 | 0 | 461 |
|  | 11-12 | 2 | 216 | 18 | 7 |  | 11 |  | 2 |  | 0 |  | 256 |  | 1 |  | 246 |  | 14 |  | 8 |  | 20 |  | 3 |  | 0 |  | 292 |  | 3 |  | 462 |  | 32 |  | 15 |  | 31 | 5 | 0 | 548 |
|  | 12-13 | 1 | 224 | 13 | 7 |  | 17 |  | 4 |  | 0 |  | 266 |  | 0 |  | 214 |  | 17 |  | 12 |  | 14 |  | 13 |  | 0 |  | 270 |  | 1 |  | 438 |  | 30 |  | 19 |  | 31 | 17 | 0 | 536 |
|  | 13-14 | 1 | 243 | 20 | 14 |  | 13 |  | 2 |  | 0 |  | 293 |  | 0 |  | 238 |  | 26 |  | 9 |  | 25 |  | 4 |  | 0 |  | 302 |  | 1 |  | 481 |  | 46 |  | 23 |  | 38 | 6 | 0 | 595 |
|  | 14-15 | 1 | 257 | 32 | 9 |  | 11 |  | 5 |  | 0 |  | 315 |  | 1 |  | 241 |  | 26 |  | 9 |  | 26 |  | 1 |  | 0 |  | 304 |  | 2 |  | 498 |  | 58 |  | 18 |  | 37 | 6 | 0 | 619 |
|  | 15-16 | 1 | 245 | 19 | 4 |  | 15 |  | 6 |  | 0 |  | 290 |  | 1 |  | 250 |  | 15 |  | 7 |  | 19 |  | 4 |  | 0 |  | 296 |  | 2 |  | 495 |  | 34 |  | 11 |  | 34 | 10 | 0 | 586 |
|  | 16-17 | 2 | 242 | 8 | 7 |  | 20 |  | 2 |  | 1 |  | 282 |  | 0 |  | 203 |  | 12 |  | 2 |  | 17 |  | 2 |  | 0 |  | 236 |  | 2 |  | 445 |  | 20 |  | 9 |  | 37 | 4 | 1 | 518 |
|  | 17-18 | 1 | 243 | 9 | 0 |  | 8 |  | 1 |  | 0 |  | 262 |  | 1 |  | 172 |  | 9 |  | 2 |  | 10 |  | 1 |  | 0 |  | 195 |  | 2 |  | 415 |  | 18 |  | 2 |  | 18 | 2 | 0 | 457 |
|  | 18-19 | 0 | 158 | 6 | 3 |  | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 173 |  | 1 |  | 129 |  | 5 |  | 0 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 139 |  | 1 |  | 287 |  | 11 |  | 3 |  | 9 | 1 | 0 | 312 |
|  | 19-20 | 2 | 108 | 4 | 0 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 123 |  | 3 |  | 88 |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 101 |  | 5 |  | 196 |  | 9 |  | 1 |  | 11 | 1 | 1 | 224 |
|  | 20-21 | 2 | 68 | 4 | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 78 |  | 0 |  | 65 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 72 |  | 2 |  | 133 |  | 6 |  | 3 |  | 6 | 0 | 0 | 150 |
|  | 21-22 | 0 | 29 | 2 | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 36 |  | 0 |  | 46 |  | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 53 |  | 0 |  | 75 |  | 3 |  | 2 |  | 8 | 1 | 0 | 89 |
|  | 6-22 | 14 | 2654 | 213 | 89 |  | 180 |  | 35 |  | 2 |  | 3187 |  | 12 |  | 2706 |  | 205 |  | 99 |  | 225 |  | 44 |  | 0 |  | 3291 |  | 26 |  | 5360 |  | 418 |  | 188 |  | 405 | 79 | 2 | 6478 |
| 15.10.2014 r. | 6-7 | 0 | 82 | 14 | 3 |  | 2 |  | 6 |  | 0 |  | 107 |  | 1 |  | 102 |  | 12 |  | 8 |  | 12 |  | 4 |  | 0 |  | 139 |  | 1 |  | 184 |  | 26 |  | 11 |  | 14 | 10 | 0 | 246 |
|  | 7-8 | 0 | 120 | 13 | 4 |  | 22 |  | 3 |  | 1 |  | 163 |  | 3 |  | 192 |  | 12 |  | 6 |  | 24 |  | 8 |  | 0 |  | 245 |  | 3 |  | 312 |  | 25 |  | 10 |  | 46 | 11 | 1 | 408 |
|  | 8-9 | 0 | 152 | 16 | 3 |  | 12 |  | 0 |  | 1 |  | 184 |  | 0 |  | 181 |  | 17 |  | 12 |  | 11 |  | 4 |  | 0 |  | 225 |  | 0 |  | 333 |  | 33 |  | 15 |  | 23 | 4 | 1 | 409 |
|  | 9-10 | 1 | 144 | 32 | 12 |  | 17 |  | 3 |  | 0 |  | 209 |  | 2 |  | 174 |  | 12 |  | 11 |  | 18 |  | 4 |  | 1 |  | 222 |  | 3 |  | 318 |  | 44 |  | 23 |  | 35 | 7 | 1 | 431 |
|  | 10-11 | 2 | 166 | 15 | 5 |  | 9 |  | 1 |  | 0 |  | 198 |  | 2 |  | 189 |  | 15 |  | 8 |  | 18 |  | 1 |  | 0 |  | 233 |  | 4 |  | 355 |  | 30 |  | 13 |  | 27 | 2 | 0 | 431 |
|  | 11-12 | 4 | 194 | 14 | 1 |  | 10 |  | 2 |  | 0 |  | 225 |  | 2 |  | 182 |  | 22 |  | 4 |  | 14 |  | 3 |  | 0 |  | 227 |  | 6 |  | 376 |  | 36 |  | 5 |  | 24 | 5 | 0 | 452 |
|  | 12-13 | 1 | 194 | 16 | 6 |  | 9 |  | 6 |  | 0 |  | 232 |  | 1 |  | 169 |  | 22 |  | 9 |  | 19 |  | 3 |  | 0 |  | 223 |  | 2 |  | 363 |  | 38 |  | 15 |  | 28 | 9 | 0 | 455 |
|  | 13-14 | 0 | 226 | 20 | 9 |  | 20 |  | 2 |  | 0 |  | 277 |  | 0 |  | 185 |  | 14 |  | 11 |  | 28 |  | 3 |  | 0 |  | 241 |  | 0 |  | 411 |  | 34 |  | 20 |  | 48 | 5 | 0 | 518 |
|  | 14-15 | 1 | 239 | 22 | 12 |  | 10 |  | 5 |  | 1 |  | 290 |  | 2 |  | 266 |  | 27 |  | 12 |  | 11 |  | 2 |  | 1 |  | 321 |  | 3 |  | 505 |  | 49 |  | 24 |  | 21 | 7 | 2 | 611 |
|  | 15-16 | 2 | 260 | 20 | 7 |  | 18 |  | 7 |  | 0 |  | 314 |  | 2 |  | 270 |  | 22 |  | 9 |  | 14 |  | 5 |  | 0 |  | 322 |  | 4 |  | 530 |  | 42 |  | 16 |  | 32 | 12 | 0 | 636 |
|  | 16-17 | 2 | 236 | 16 | 2 |  | 14 |  | 2 |  | 0 |  | 272 |  | 2 |  | 198 |  | 14 |  | 4 |  | 18 |  | 3 |  | 0 |  | 239 |  | 4 |  | 434 |  | 30 |  | 6 |  | 32 | 5 | 0 | 511 |
|  | 17-18 | 0 | 193 | 5 | 3 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 210 |  | 1 |  | 171 |  | 6 |  | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 185 |  | 1 |  | 364 |  | 11 |  | 5 |  | 11 | 2 | 1 | 395 |
|  | 18-19 | 2 | 151 | 7 | 0 |  | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 167 |  | 0 |  | 125 |  | 7 |  | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 0 |  | 139 |  | 2 |  | 276 |  | 14 |  | 1 |  | 12 | 1 | 0 | 306 |
|  | 19-20 | 0 | 106 | 2 | 2 |  | 4 |  | 1 |  | 0 |  | 115 |  | 1 |  | 97 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 104 |  | 1 |  | 203 |  | 4 |  | 5 |  | 5 | 1 | 0 | 219 |
|  | 20-21 | 0 | 82 | 0 | 0 |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 86 |  | 0 |  | 51 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 56 |  | 0 |  | 133 |  | 2 |  | 1 |  | 6 | 0 | 0 | 142 |
|  | 21-22 | 0 | 42 | 2 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 0 |  | 48 |  | 0 |  | 60 |  | 1 |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 65 |  | 0 |  | 102 |  | 3 |  | 2 |  | 5 | 1 | 0 | 113 |
|  | 6-22 | 15 | 2587 | 214 | 70 |  | 167 |  | 40 |  | 4 |  | 3097 |  | 19 |  | 2612 |  | 207 |  | 102 |  | 202 |  | 42 |  | 2 |  | 3186 |  | 34 |  | 5199 |  | 421 |  | 172 |  | 369 | 82 | 6 | 6283 |
| SDR |  | 14 | 2570 | 209 | 78 |  | 170 |  | 37 |  | 3 |  | 3081 |  | 15 |  | 2607 |  | 202 |  | 99 |  | 209 |  | 42 |  | 1 |  | 3175 |  | 29 |  | 5177 |  | 411 |  | 177 |  | 379 | 79 | 4 | 6256 |
| Oznaczenia: |  |  | M - motocykle |  |  |  |  |  |  |  |  | SCb - samochody ciężarowe bez przyczep |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CR - ciągniki rolnicze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO - samochody osobowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SCp - samochody ciężarowe z przyczepami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SDR - średni dobowy ruch w roku [P/dobę] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SD - samochody dostawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A - autobusy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tab. R.2.

Prognoza ruchu dla ul. Gdańskiej w Chojnicach byłej drodze nr 22 obecnie drodze gminnej)

| Rok prognozy | Poj. samoch. ogółem | Motocykle |  | Samochody osobowe |  | Samochody dostawcze |  | Samochody . ciężarowe |  | Samochody ciężarowe z przyczepami |  | Autobusy |  | Ciągnik rolnicza |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDR | SDR |  | SDR |  | SDR |  | SDR |  | SDR |  | SDR |  | SDR |  |
|  | poj./dob | poj./dob | % | poj./dob | % | poj./dob | % | poj./dob | % | poj./dob | % | poj./dob | % | poj./dob | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2014 | 2014 | 6256 | 29 | 0,46 | 5177 | 82,75 | 411 | 6,57 | 177 | 2,83 | 379 | 6,06 | 79 | 1,26 | 4 |
| 2015 | 2015 | 6430 | 30 | 0,47 | 5330 | 82,89 | 415 | 6,45 | 179 | 2,78 | 392 | 6,10 | 80 | 1,24 | 4 |
| 2016 | 2016 | 6763 | 30 | 0,44 | 5643 | 83,44 | 420 | 6,21 | 181 | 2,68 | 405 | 5,99 | 80 | 1,18 | 4 |
| 2017 | 2017 | 6559 | 30 | 0,46 | 5603 | 85,42 | 242 | 3,69 | 183 | 2,79 | 417 | 6,36 | 80 | 1,22 | 4 |
| 2018 | 2018 | 6901 | 32 | 0,46 | 5742 | 83,21 | 428 | 6,20 | 185 | 2,68 | 430 | 6,23 | 80 | 1,16 | 4 |
| 2019 | 2019 | 7049 | 32 | 0,45 | 5870 | 83,27 | 432 | 6,13 | 187 | 2,65 | 442 | 6,27 | 80 | 1,13 | 6 |
| 2020 | 2020 | 7196 | 32 | 0,44 | 5997 | 83,34 | 436 | 6,06 | 189 | 2,63 | 454 | 6,31 | 82 | 1,14 | 6 |
| 2021 | 2021 | 7349 | 32 | 0,44 | 6132 | 83,44 | 440 | 5,99 | 190 | 2,59 | 467 | 6,35 | 82 | 1,12 | 6 |
| 2022 | 2022 | 7502 | 34 | 0,45 | 6264 | 83,50 | 444 | 5,92 | 192 | 2,56 | 480 | 6,40 | 82 | 1,09 | 6 |
| 2023 | 2023 | 7650 | 34 | 0,44 | 6394 | 83,58 | 448 | 5,86 | 194 | 2,54 | 492 | 6,43 | 82 | 1,07 | 6 |
| 2024 | 2024 | 7801 | 34 | 0,44 | 6522 | 83,60 | 452 | 5,79 | 196 | 2,51 | 505 | 6,47 | 84 | 1,08 | 8 |
| 2025 | 2025 | 7942 | 34 | 0,43 | 6647 | 83,69 | 455 | 5,73 | 197 | 2,48 | 517 | 6,51 | 84 | 1,06 | 8 |
| 2026 | 2026 | 8090 | 36 | 0,44 | 6775 | 83,75 | 459 | 5,67 | 199 | 2,46 | 529 | 6,54 | 84 | 1,04 | 8 |
| 2027 | 2027 | 8239 | 36 | 0,44 | 6905 | 83,81 | 463 | 5,62 | 201 | 2,44 | 542 | 6,58 | 84 | 1,02 | 8 |
| 2028 | 2028 | 8382 | 36 | 0,43 | 7032 | 83,89 | 466 | 5,56 | 202 | 2,41 | 554 | 6,61 | 84 | 1,00 | 8 |
| 2029 | 2029 | 8533 | 36 | 0,42 | 7162 | 83,93 | 470 | 5,51 | 204 | 2,39 | 567 | 6,64 | 86 | 1,01 | 8 |
| 2030 | 2030 | 8686 | 38 | 0,44 | 7293 | 83,96 | 473 | 5,45 | 206 | 2,37 | 580 | 6,68 | 86 | 0,99 | 10 |
| 2031 | 2031 | 8838 | 38 | 0,43 | 7427 | 84,03 | 477 | 5,40 | 207 | 2,34 | 593 | 6,71 | 86 | 0,97 | 10 |
| 2032 | 2032 | 8994 | 38 | 0,42 | 7564 | 84,10 | 480 | 5,34 | 209 | 2,32 | 607 | 6,75 | 86 | 0,96 | 10 |
| 2033 | 2033 | 9155 | 38 | 0,42 | 7703 | 84,14 | 484 | 5,29 | 211 | 2,30 | 621 | 6,78 | 88 | 0,96 | 10 |
| 2034 | 2034 | 9302 | 38 | 0,41 | 7833 | 84,21 | 487 | 5,24 | 212 | 2,28 | 634 | 6,82 | 88 | 0,95 | 10 |
| 2035 | 2035 | 9452 | 38 | 0,40 | 7964 | 84,26 | 491 | 5,19 | 214 | 2,26 | 647 | 6,85 | 88 | 0,93 | 10 |
| 2036 | 2036 | 9599 | 38 | 0,40 | 8092 | 84,30 | 494 | 5,15 | 215 | 2,24 | 660 | 6,88 | 88 | 0,92 | 12 |
| 2037 | 2037 | 9750 | 40 | 0,41 | 8221 | 84,32 | 497 | 5,10 | 217 | 2,23 | 673 | 6,90 | 90 | 0,92 | 12 |
| 2038 | 2038 | 9901 | 40 | 0,40 | 8353 | 84,37 | 501 | 5,06 | 218 | 2,20 | 687 | 6,94 | 90 | 0,91 | 12 |
| 2039 | 2039 | 10046 | 40 | 0,40 | 8480 | 84,41 | 504 | 5,02 | 220 | 2,19 | 700 | 6,97 | 90 | 0,90 | 12 |
| 2040 | 2040 | 10186 | 40 | 0,39 | 8602 | 84,45 | 507 | 4,98 | 221 | 2,17 | 712 | 6,99 | 90 | 0,88 | 14 |

Określenie kategorii ruchu.

Określenie kategorii ruchu wykonano w oparciu o zasady zawarte w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDKiA, PG KID Gdańsk 2012) [1] wg poniższego wzoru

N100 = f1 * f2 * f3 * (NC * rC +NC+P * rC+P +NA * rA)

gdzie:

N100 – ruch projektowy, czyli sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym nawierzchni przypadająca na pas obliczeniowy

NC – sumaryczna liczba samochodów ciężarowych bez przyczep (C) w całym okresie projektowym

NC+P – sumaryczna liczba samochodów ciężarowych z przyczepami  (C+P) w całym okresie projektowym

NA – sumaryczna liczba autobusów (A) w całym okresie projektowym

Sumaryczny ruch pojazdów ciężkich w danej kategorii określa się poprzez zsumowanie liczby pojazdów ciężkich w tej kategorii w kolejnych latach okresu projektowego (SDR * 365). Natężenie ruchu określa się pojazdów ciężkich ustala się na podstawie prognozy ruchu.

Okres projektowy, czyli okres od oddania nawierzchni do użytkowania do osiągnięcia stanu krytycznego, wymagającego przebudowy nawierzchni. W okresie projektowym musza być prowadzone roboty utrzymaniowe oraz mogą wystąpić remonty polegające na wymianie warstwy ścieralnej.

Dla dróg wojewódzkich , powiatowych i gminnych okres projektowy wynosi 20 lat (wg[1]).

rC – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych bez przyczep (C) na liczbę osi standardowych 100 kN;   rC = 0,45 (tab.6.3 [1] )

rC+P  – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów ciężarowych z przyczepami (C+P) na liczbę osi standardowych 100 kN;   rC+P = 1,70 (tab.6.3 [1] )

rA – współczynnik przeliczeniowy liczby samochodów autobusów (A) na liczbę osi standardowych 100 kN;   rA = 1,15 (tab.6.3 [1] )

f1 – współczynnik obliczeniowy pasa ruchu  f1 = 0,5 (tab.6.4 [1] )

f2 – współczynnik szerokości pasa ruchu f2 = 1,0  (tab.6.5 [1] )

f3 – współczynnik pochylenia niwelety, f3 = 1,0  (tab.6.6 [1] )

N100 = f1 * f2 * f3 * (NC * rC +NC+P * rC+P +NA * rA)

N100 = 0,5 * 1, 0 * 1,0 * (1536650*0,45 + 4165015*1,7 + 647510*1,15)

N100 = 4258327 = 4,26 *106

zgodnie z tabela 6.4 [1] wielkość ta kwalifikuje ruch jako ruch kategorii KR 4

(dla KR 4 sumaryczna liczba równoważnych osi standardowych 100 kN w całym okresie projektowym , w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy zawiera się pomiędzy następującymi wartościami:  2,50 < N100  ≤ 7,30).

Przyjęto kategorię ruchu KR 4.

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI WRAZ Z ANALIZĄ POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI.

Na obszarze przewidzianym pod inwestycję lokalnie występuje:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej z droga gminną w kierunku Lipienic - plan uchwalony Uchwałą Nr XXV/273/97 z dnia 26 marca 1997 roku.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej z ul. Kolejową - plan uchwalony Uchwałą Nr XV/222/200 z dnia 24 stycznia 2000 roku

W najbliższym sąsiedztwie, ale poza obszarem inwestycji znajduje się również miejscowy plan przy węźle Pawłowo - plan uchwalony Uchwałą Nr VII/119/99 z dnia 18 czerwca 1999 roku.

W tabeli nr 1 zestawiono ulice i drogi objęte inwestycją pod kątem klasy oraz kategorii

Tabela nr 1

| Lp. | Nazwa ulicy | Klasa ulicy | Kategoria drogi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ul. Gdańska | Z | Droga gminna nr 236040G |

## Podstawowe parametry techniczne

Przebudowywana droga gminna nr 236040G

Długość odcinka: 2+643,79

| klasa ulicy | Z 1/2 |
| --- | --- |
| prędkość projektowa | Vp = 60 km/h |
| prędkość miarodajna | nie określa się |
| szerokość pasa ruchu | 3,50 m |
| szerokość jezdni | 7,00 m |
| szerokość poboczy gruntowych | min. 0,75 m (przy ścieżce rowerowej) min. 1,00 m (przy krawędzi jezdni) |
| kategoria ruchu | KR4 |
| maksymalne obciążenie | 115 kN/oś |
| skrajnia pionowa | 4,70 m |
| przekrój poprzeczny | pochylenie poprzeczne daszkowe 2% na odcinkach prostych oraz pochylenia jednostronne na łukach poziomych tego wymagających. |
| projektowane odwodnienie | powierzchniowe do projektowanej i częściowo istniejącej sieci rowów odwadniających i samoodparowujących |

## Rozwiązania sytuacyjne

Zakres planowanej inwestycji związanej z przebudowa drogi gminnej nr 236040G został przedstawiony na załączonym w części rysunkowej planie sytuacyjnym (rys. nr 2). Początek przebudowywanego odcinka zlokalizowano na granicy z Gminą Miejską Chojnice za wiaduktami nad linią kolejową w km 1+096,56 gdzie następuje dowiązanie się sytuacyjno-wysokościowe do projektu realizowanego w zakresie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach odrębnej dokumentacji projektowej, dla którego niniejsze opracowanie stanowi kontynuację. Szerokość projektowanej jezdni wynosi 7,00 m, z której wydzielono dwa pasy ruchu po 3,50 m. Z pozostałej części jezdni wyodrębniono ciąg pieszo-rowerowy szer. 2,50 m oraz oddzielającą go od jezdni strefę buforową szer. 1,00 m. W miejscach istniejących przystanków autobusowych wydzielono zatoki autobusowe wraz z peronami dla podróżnych. Szerokość zatoki autobusowej wynosi 3,00 m, a skosy najazdowe przewidziano jako 1:8 (wjazdowy) oraz 1:4 (wyjazdowy), załamania krawędzi jezdni wyokrąglono łukami 30,00 m. Projektowana trasa na swoim początkowym odcinku do km 1+809,58 przebiega zbudowana jest głównie z luków poziomych o promieniach wartości 300.00 m i 350,00 m. Dla zastosowanych wartości promieni nie wymaga się stosowania dodatkowych poszerzeń pasów ruchu, natomiast wymagane jest zastosowanie krzywych przejściowych oraz przechyłek poprzecznych, które opisane zostały na planie sytuacyjnym. Dalsza część trasy wykonstruowana została za pomocą odcinków prostych z niewielkimi dopuszczalnymi wytycznymi technicznymi załamaniami osi na trasie oraz łukami o zdecydowanie większych parametrach promieni, które nie wymagają stosowania krzywych przejściowych ani dodatkowych pochyleń poprzecznych. Koniec przebudowywanego odcinka przewidziano na węźle Pawłowo w km 3+740,35 gdzie następuje dowiązanie się do stanu istniejącego w miejscu gdzie występuje granica wykonania nowej nawierzchni

Parametry techniczne dla dróg objętych inwestycją przyjęto dla prędkości projektowej równej 60 km/h, a szerokości pasów ruchu przyjęto po 3,50 m. Jezdnię przebudowywanej drogi zaprojektowano w przekroju drogowym (bez krawężników) z odprowadzeniem wód opadowych na tereny przyległe.

Zakres robót drogowych związanych z przebudową drogi o parametrach technicznych klasy Z zakłada wykorzystanie istniejącej konstrukcji nawierzchni i obejmuje usunięcie istniejących warstw asfaltowych, oraz przekoszenie specjalnymi maszynami płyt betonowych na miejscu i wykonanie nowych warstw asfaltowych o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz SMA na istniejącej konstrukcji.

Nową konstrukcje nawierzchni planuje się wykonać na poszerzeniach jezdni, w miejscach dowiązania się wysokościowego do stanu istniejącego, w miejscach gdzie nie ma możliwości odpowiedniego wyniesienia niwelety, a także w rejonach skrzyżowań, a odcinki te zostały wskazane w części rysunkowej projektu.

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z sieciami teletechnicznymi oraz energetycznymi należy je zabezpieczyć poprzez zastosowanie rur osłonowych dwudzielnych HDPE.

Rzędne wysokościowe projektowanych i istniejących urządzeń sieci infrastruktury technicznej (studnie, włazy, zawory, szafki itp.) należy dostosować do projektowanych rzędnych nawierzchni.

## Skrzyżowania z drogami bocznymi

Na przewidzianym do realizacji odcinku występują skrzyżowania z drogami bocznymi stanowiącymi drogi gminne wczytane w poczet dróg publicznych oraz pozostałymi drogami stanowiącymi drogi wewnętrzne.

- Skrzyżowanie przebudowywanej drogi gminnej nr 236040G (ul. Gdańska) z drogą gminną nr 239030G (w kierunku Lipienic) oraz drogą powiatową nr 2642G (w kierunku Klawkowa) - W miejsce obecnie funkcjonującego skrzyżowania o przesuniętych wlotach zaprojektowano czterowlotowe skrzyżowanie typu małe rondo. Średnica zewnętrzna ronda wynosi 30,00 m, szerokość jezdni na rondzie to 6,00 m plus pierścień najazdowy o szerokości 1,50 m. Na wlotach zastosowano wyspy typu trójkątnego wyniesione w krawężnikach betonowych. Promienie wjazdowe na rondo wynoszą 12,00 m natomiast promienie wyjazdowe 15,00 m. Szerokość pasa ruchu dla pojazdów wjeżdżających na rondo wynosi 3,75 m natomiast dla pojazdów zjeżdżających z ronda 4,50 m.

- Na pozostałej części odcinka występują zjazdy (skrzyżowania) na drogi wewnętrzne. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym. Na szczególną jednak uwagę zasługuje skrzyżowanie drogi gminnej nr 236040G z ul. Kolejową w km 1+280,00 (wg kilometracji drogi 236040G), które po przebudowie stanie sie skrzyżowaniem skanalizowanym trójwlotowym z wyodrębnionymi relacjami skrętnymi z trasy głównej. Skrzyżowanie wyposażono w pachwiny najazdowe umożliwiające swobodne wykonywanie manewrów skrętu przez pojazdy ciężkie. Zastosowane promienie łuków to 12,00 m i 8,00m (wewnętrzny łuk dla pojazdów osobowych) oraz 14,00 m (zewnętrzny łuk pachwiny dla pojazdów ciężarowych). Pachwiny najazdowe ograniczono opornikami.

## Chodniki, ścieżki rowerowe

Na całej długości przebudowywanego odcinka drogi gminnej planuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego szer. 2,50 m oddzielonego od jezdni strefą buforową szerokości 1,00 m. Ciąg ten na pierwszym odcinku (od wiaduktów do projektowanego ronda) zlokalizowany został po stronie południowej, natomiast na odcinku od ronda do końca trasy po stronie północnej. Stanowi on kontynuację ciągu projektowanego na terenie miasta Chojnice realizowanego wg odrębnej dokumentacji projektowej. Fragmenty chodnika przewiduje się do wykonania w miejscach dojść do posesji, w obrębie przebudowywanych skrzyżowań gdzie następuje nawiązanie sytuacyjno-wysokościowe ścieżki rowerowej oraz chodnika do istniejących ciągów pieszych i rowerowych.

## Zjazdy na posesje

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się przebudowę zjazdów na zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz SMA, a także z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokościach nawiązujących do stanu istniejącego. Dla zjazdu do salonu meblowego oraz zjazdu projektowanego w ramach odrębnej dokumentacji projektowej dot budowy ścieżki rowerowej Rytel-węzeł Pawłowo z uwagi na wyniesienie niwelety drogi przewiduje sie ich regulację wysokościową z wykorzystaniem istniejącej kostki betonowej

## Projektowana niweleta

Projektowane niwelety jezdni posiadają dopuszczalne wytycznymi technicznymi pochylenia i wyokrąglenia promieniami krzywych wypukłych oraz krzywych wklęsłych. Przebieg projektowanych niwelet jezdni objętych inwestycją, zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącego terenu, skrzyżowań z ulicami przyległymi, a także w dowiązaniu do istn. rzędnych zjazdów na posesje. Ukształtowanie niwelety, jej spadki, załamania oraz zastosowane łuki w znacznym stopniu zostały podyktowane przyjętą technologią wzmocnienia konstrukcji nawierzchni.

Przyjęte rozwiązanie wysokościowe w odniesieniu do istniejącego terenu przedstawiono na rysunkach przekrojów podłużnych (rys nr 3).

## Odwodnienie ulic i zjazdów

Woda opadowa z jezdni będzie odprowadzana powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do  istniejącej sieci rowów przydrożnych. W ciągu trasy w miejscach gdzie brak jest rowów przydrożnych, a także w miejscach przebudowywanych skrzyżowań z uwagi na nowa geometrię planuje się ich wyprofilowanie na zasadzie rowów samoodparowujących. Na istniejących rowach należy przeprowadzić niezbędne zabiegi utrzymaniowe dla istniejących rowów i przepustów (wykoszenie, regulacja, odmulenie) w zakresie niewpływającym na dotychczasowy system odprowadzania wód opadowych.

## Konstrukcje nawierzchni

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni od wiaduktu do km 1+810,00

Po przeanalizowaniu warunków wyjściowych, wzięciu pod uwagę stanu istniejącej nawierzchni jako najbardziej optymalny wybrano wariant polegający na wzmocnieniu istniejącej jezdni z częściowym usunięciem istniejących warstw konstrukcyjnych. Takie podejście na tym fragmencie jest podyktowane głównie stanem nawierzchni oraz sytuacją wysokościową.

Wykonanie remontu według przyjętego wariantu polegałoby na:

- Usunięciu istniejące warstwy bitumicznych na pełna grubość warstw.

- Usunięciu warstwy z bruku kamiennego wraz z podsypką piaskową.

- Naprawie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego w miejscach gdzie jest to wymagane (około 10 – 15 % powierzchni). poprzez wymianę zniszczonej podbudowy.

- Dobudowaniu poszerzeń w miejscach gdzie jest to przewidziane ze względu na poszerzenie jezdni lub zaproponowane rozwiązanie geometryczne.

- Wykonaniu warstwy wyrównawczej na całej szerokości jezdni, łącznie z poszerzeniem. Wykonujemy wyrównanie warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 na minimalną grubość 10 cm.

- Wykonaniu nowych warstw asfaltowych

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni od km 1+810,00 do węzła Pawłowo

Po przeanalizowaniu warunków wyjściowych, wzięciu pod uwagę stanu istniejącej nawierzchni jako najbardziej optymalny wybrano wariant polegający na przetworzeniu istniejącej jezdni w technologii rubblizingu (przekoszenie specjalnymi maszynami płyt betonowych na miejscu) istniejącej jezdni na podbudowę i wzmocnieniu takiej podbudowy do przewidywanych obciążeń. Takie podejście na tym fragmencie jest podyktowane głównie stanem nawierzchni oraz chęcią maksymalnego wykorzystania istniejącej konstrukcji jezdni.

Wykonanie remontu według przyjętego wariantu polegałoby na:

- Przetworzeniu płyt betonowych na podbudowę z kruszywa betonowego (w technologii rabblizingu).

- Dobudowaniu poszerzeń w miejscach gdzie jest to przewidziane ze względu na poszerzenie jezdni lub zaproponowane rozwiązanie geometryczne.

- Wykonaniu warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, łącznie z poszerzeniem.

- Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej z kompozytu nasączonego asfaltem. Należy zastosować kompozyt zapewniający dobre połączenie warstw (minimum 0,7 MPa w teście ścinania).

- Wykonaniu nowych warstw asfaltowych.

Mrozoodporność konstrukcji nawierzchni

Dla zaproponowanych konstrukcji nawierzchni sprawdzono warunek mrozoodporności na fragmencie 1:

- Grubość poszerzeń konstrukcji na odcinku od wiaduktów do drogi na Klawkowo będzie wynosić 66 cm i jest większa od grubości minimalnej ze względu na przemarzanie wynoszącej 52 cm (Hz = 0,8, KR4, G3).

- Grubość nowej konstrukcji będzie wynosić 66 cm i jest większa od grubości minimalnej ze względu na przemarzanie wynoszącej 52 cm (Hz = 0,8, KR4, G3).

Pewien problem stanowi mrozoodporność na odcinkach wzmacnianych, ponieważ bez rozebrania całej konstrukcji nie da się jej zapewnić. Aby nie rozbierać całej konstrukcji nawierzchni i w maksymalnym stopniu wykorzystać istniejące warstwy zrezygnowano ze spełniania warunku mrozoodporności, ponieważ:

- Istniejąca nawierzchnia, po wielu latach eksploatacji, przy dużo cieńszym układzie warstw od projektowanego, nie wykazuje uszkodzeń związanych z przemarzaniem konstrukcji nawierzchni.

- Prowadzone prace poprawią warunki wodne pracy konstrukcji nawierzchni, ze względu na wykonanie poszerzeń oraz odwodnienia.

- Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że w przypadku wzmocnień nawierzchni, które nie wykazują uszkodzeń mrozowych, niespełnienie warunku mrozoodporności nie stanowi problemu. Nawierzchnie te, po wzmocnieniu, pozostają dalej odporne na działanie mrozu.

Przedstawione argumenty skłoniły do przyjęcia rozwiązania, które nie spełnia warunku mrozoodporności, ponieważ ryzyko wystąpienia uszkodzeń związanych z powstaniem wysadzin jest pomijalnie małe.

Na fragmencie od drogi na Klawkowo do końca projektowanego odcinka w podłożu występują grunty niewysadzinowe zaliczane do grupy nośności G1. W takim przypadku sprawdzenie warunku mrozoodporności nie jest wymagane.

Przyjęte konstrukcje nawierzchni jezdni

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń przyjęte rozwiązania dla wzmocnienia i poszerzenia nawierzchni dla drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do drogi na Klawkowo przedstawiono na rysunku 2, nową konstrukcję dla tego fragmentu drogi przedstawiono na rysunku 3. Dla fragmentu od drogi na Klawkowo do węzła Pawłowo przedstawiono na rysunku 4, nową konstrukcję dla tego fragmentu drogi przedstawiono na rysunku 5.

Wzmocnienie					Poszerzenie

| Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dodatkiem gumy (o obniżonej emisji hałasu) Grubość 4 cm |  |
| --- | --- |
| Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość 7 cm |  |
| Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50 Grubość 10 cm |  |
| Warstwa wyrównawcza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 Grubość minimum 10 cm |  |
| Istniejąca konstrukcja nawierzchni po usunięciu warstw asfaltowych oraz kostki kamiennej na podsypce piaskowej | Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 15 cm |
|  | Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C3/4 Grubość 20 cm |
| Podłoże gruntowe |  |
|  | Podłoże gruntowe |

Konstrukcja wzmocnienia oraz poszerzenia nawierzchni drogi gminnej nr 236040G (oraz pasa buforowego) od wiaduktów nad linią kolejową do km 1+810,00 – KR4

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dodatkiem gumy (o obniżonej emisji hałasu) Grubość 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość 7 cm

Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50 Grubość 10 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm

Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C3/4 Grubość 25 cm

Podłoże gruntowe

Nowa konstrukcja drogi gminnej nr 236040G (oraz pasa buforowego)

od wiaduktów nad linią kolejową do km 1+810,00 – KR4

Wzmocnienie					Poszerzenie

| Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dodatkiem gumy (o obniżonej emisji hałasu) Grubość 4 cm |  |
| --- | --- |
| Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość 6 cm |  |
| Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50 Grubość 7 cm |  |
| Wzmocnienie, kompozyt, na całej szerokość jezdni |  |
| Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość minimum 3 cm |  |
| Istniejąca konstrukcja nawierzchni po rozdrobnieniu płyt betonowych w technologii rubblizngu | Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm |
|  | Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C3/4 Grubość 18 cm |
| Podłoże gruntowe |  |
|  | Podłoże gruntowe |

Konstrukcja wzmocnienia oraz poszerzenia nawierzchni drogi gminnej nr 236040G (oraz pasa buforowego) od km 1+810,00 do węzła Pawłowo – KR4

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dodatkiem gumy (o obniżonej emisji hałasu) Grubość 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość 6 cm

Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50 Grubość 11 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm

Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C3/4 Grubość 18 cm

Podłoże gruntowe

Nowa konstrukcja drogi gminnej nr 236040 G (oraz pasa buforowego)

od km 1+810,00 do węzła Pawłowo – KR4

Pozostałe konstrukcje nawierzchni

Kostka betonowa wibroprasowana fazowana koloru szarego Grubość 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 3 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Chodnik z kostki betonowej wibroprasowanej

Kostka kamienna nieregularna 8x8 cm Grubość 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 3 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Powierzchnia wyłączona z ruchu pieszych (zabruki)

Kostka betonowa wibroprasowana fazowana koloru czerwonego Grubość 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 3 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Wyspa dzieląca wyniesiona (na wlotach ronda)

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 5 50/70 Grubość 3 cm

Podbudowa, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 10 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Konstrukcja ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego

UWAGA: w miejscach przejścia ciągu pieszo-rowerowego przez proj. zjazdy należy zastosować konstrukcję wzmocnioną - z zachowaniem ciągłości ciągu pieszo-rowerowego i warstwy ścieralnej jak dla ciągu pieszo-rowerowego.)

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 5 50/70 Grubość 3 cm

Podbudowa, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego wzmocniona (na przejściach

przez zjazdy indywidualne)

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 5 50/70 Grubość 3 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość 8 cm

Podbudowa, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego wzmocniona (na przejściach

przez zjazdy publiczne)

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dodatkiem gumy (o obniżonej emisji hałasu) Grubość 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość 8 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm

Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Podłoże gruntowe

Zjazdy publiczny, nawierzchnia asfaltowa

Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana koloru grafitowego Grubość 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 3 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm

Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Podłoże gruntowe

Zjazdy publiczny z kostki betonowej

Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana koloru grafitowego Grubość 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 3 cm

Podbudowa, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 15 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Zjazdy indywidualne (na posesje prywatne) z kostki betonowej

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 5 50/70 Grubość 3 cm

Warstwa wiążąca AC 16 W 35/50 Grubość 5 cm

Podbudowa, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 15 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Zjazdy indywidualne (na pola, posesje prywatne), nawierzchnia asfaltowa

Kostka kamienna 16/18 Grubość 16 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 5 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka związana C12/15 Grubość 20 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Pachwiny najazdowe pierścień ronda oraz wyspy najazdowe z kostki kamiennej

Uwaga: w śladzie szerokości przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na pachwinach najazdowych należy zastosować kostkę kamienną regularną.

Kostka betonowa wibroprasowana niefazowana koloru szarego Grubość 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 3 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka związana C12/15 Grubość 30 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Konstrukcja azyla dla pieszych i rowerzystów na wyspie najazdowej

Kostka betonowa wibroprasowana fazowana koloru grafitowego Grubość 8 cm

Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 Grubość 3 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka związana C12/15 Grubość 25 cm

Ulepszenie podłoża, mieszanka związana C1,5/2 Grubość 20 cm

Zatoka autobusowa z kostki betonowej

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 50/70 z dodatkiem gumy (o obniżonej emisji hałasu) Grubość 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC 16W 35/50 Grubość 5 cm

Podbudowa, beton asfaltowy AC 22P 35/50 Grubość 7 cm

Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana 0/31,5 C90/3 Grubość 20 cm

Podbudowa pomocnicza, mieszanka związana C3/4 Grubość 18 cm

Podłoże gruntowe

Nowa konstrukcja dróg bocznych (ul. Kolejowa - za łukiem, oraz drogi na Klawkowo i Lipienice i droga gminna na działce 198/2) – KR3

- Gdy grubość warstwy wyrównawczej przekracza 8-10 cm to należy ją układać w warstwach o grubościach nie przekraczających 8 - 10 cm.

- Decydujące znaczenie dla trwałości zaproponowanych rozwiązań ma odpowiednia szczepność w miejscu instalacji kompozytu. Wymaga się, aby była ona nie mniejsza niż 0,7 MPa.

- Zastosowano warstwę ścieralną o obniżonej emisji hałasu. Uzyskano ten efekt poprzez zastosowanie asfaltu zwykłego 50/70 oraz specjalnego dodatku składającego się z wyselekcjonowanego miału gumowego i polimeru, dzięki czemu uzyskano efekt obniżenia poziomu hałasu i modyfikacji asfaltu bez nadmiernego podnoszenia kosztów.

- Proponowane nowe konstrukcje nawierzchni są mrozoodporne.

- Proponowane konstrukcje przeniosą zakładane obciążenie pod warunkiem zastosowania odpowiednich materiałów i zapewnienie odpowiednich reżimów technologicznych w czasie realizacji oraz odpowiednich zabiegów utrzymaniowych w trakcie eksploatacji nawierzchni.

## WARUNKI GRUNTOWO – WODNE

## Budowa geologiczna

Budowę geologiczną podłoża rozpoznano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50000 (arkusz Przechlewo), geotechnicznych materiałów archiwalnych oraz badań własnych wykonanych w październiku 2014 r. (wiercenia do głębokości maksymalnie 3,0 m p.p.t.).

Na podstawie wykonanych prac stwierdzono zaleganie w podłożu utworów czwartorzędowych: holoceńskich i plejstoceńskich.

Plejstocen. Osady plejstoceńskie wykształcone są jako niespoiste i spoiste utwory lodowcowe. Utwory niespoiste reprezentowane są przez piaski drobnoziarniste (Pd) oraz piaski średnioziarniste (Ps). W obrębie tych utworów występują lokalne przewarstwienia piasków gliniastych (//Pg) oraz pylastych (//Pπ) jak również domieszki kamieni (+K).

Spoiste utwory wykształcone są przede wszystkim w postaci glin piaszczystych (Gp) i piasków gliniastych (Pg).  Do głębokości wierceń tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spągu utworów plejstocenu. Z reguły grunty niespoiste zdeponowane są na gruntach spoistych lokalnie jednak do głębokości wierceń nie nawiercono stropu piasków (otwór nr 7).

Do głębokości wierceń tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spągu utworów plejstocenu.

Holocen. Utwory holoceńskie wykształcone są na terenie badań w postaci gleby (Gb), nasypów budowlanych (nB) oraz warstw konstrukcyjnych stwierdzonych pod nawierzchnią bitumiczną (podbudowa z kruszywa naturalnego, podbudowa z kruszywa łamanego, płyty betonowe, bruk granitowy).

Warstwę gleby o miąższości 0,15 – 0,30 m, stwierdzono w otworach nr 4, 7, 9, tj. w miejscach gdzie otwory wykonano w obrębie pobocza nieutwardzonego.

Na pozostałym terenie pod nawierzchnią bitumiczną drogi stwierdzono występowanie gruntów antropogenicznych związanych z warstwami konstrukcyjnymi przedmiotowej drogi.

W otworze nr 4 stwierdzono nasypy budowlane, z których zbudowany jest przyczółek wiaduktu nad linią kolejową. Przyczółek zbudowany jest z gruntów spoistych: piasków gliniastych (Pg) oraz glin piaszczystych (Gp). Do głębokości wierceń, tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono spągu tych gruntów.

W pozostałych otworach wykonanych w obrębie korpusu drogowego pod nawierzchnią bitumiczną stwierdzono:

- kruszywa naturalne (piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, pospółki),

- kruszywa łamane,

- bruk granitowy,

- płyty betonowe.

## Warunki hydrogeologiczne

W październiku 2014 r. podczas wykonywania prac terenowych, do głębokości wierceń, tj. 3,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecności wody gruntowej.

Badania wykonano podczas średnich/niskich stanów wód podziemnych. Najwyższych stanów wód podziemnych należy się spodziewać w okresie wiosennym, po roztopach pokrywy śnieżnej, wówczas wody roztopowe i opadowe mogę gromadzić się na stropie słaboprzepuszczalnych utworów spoistych.

## Geotechniczna charakterystyka gruntów

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z badań terenowych, badań laboratoryjnych oraz prac kameralnych.

Na podstawie analizy wykonanych badań na odcinku byłej drogi krajowej DK 22 na odcinku od od wiaduktów kolejowych do węzła Pawłowo stwierdzono, że badany teren charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi.

Inwestycję należy zaliczyć do I kategorii geotechnicznej.

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podłoża gruntowego, wydzielono pakiety gruntów o zróżnicowanej genezie. W obrębie pakietów wydzielono warstwy o zbliżonych wartościach parametrów geotechnicznych:

- PAKIET I – obejmuje holoceńskie utwory antropogeniczne:

nasypy budowlane (nB) zbudowane z piasków gliniastych (Pg) oraz glin piaszczystych (Gp). Grunty budujące nasyp występują w stanie twardoplastycznym/plastycznym, o stopniu plastyczności IL = 0,25 oraz w stanie twardoplastycznym, o stopniu plastyczności IL = 0,05;

kruszywo naturalne stanowiące podbudowę nawierzchni drogowej (piaski drobnoziarniste, piaski średnioziarniste, pospółki),

kruszywo łamane stanowiące podbudowę nawierzchni drogowej,

- PAKIET II – obejmuje plejstoceńskie niespoiste utwory lodowcowe wykształcone jako piaski drobno- i średnioziarniste:

WARSTWA IIA –	Pd, stan luźny, ID  = 0,30;

WARSTWA IIB –	Pd, Pd//Pg, Pd//Pπ, stan średniozagęszczony, ID  = 0,40;

WARSTWA IIC –	Pd+K, stan średniozagęszczony, ID  = 0,50;

WARSTWA IID1 –	Pd, stan średniozagęszczony, ID  = 0,60;

WARSTWA IID2 –	Ps, stan średniozagęszczony, ID  = 0,60;

WARSTWA IIE1 –	Pd, stan zagęszczony, ID  = 0,70;

WARSTWA IIE2 –	Ps, stan zagęszczony, ID  = 0,70.

- PAKIET III – obejmuje plejstoceńskie spoiste utwory lodowcowe wykształcone, jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Pod względem genetycznym grunty PAKIETU III wg normy PN-B-03020:1981 zalicza się do grupy genetycznej o symbolu konsolidacji „B” – inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane:

WARSTWA IIIA –	Gp, stan plastyczny, IL  = 0,40;

WARSTWA IIIB –	Gp, Pg, stan twardoplastyczny/plastyczny, IL  = 0,25;

WARSTWA IIIC –	Pg, Gp, stan twardoplastyczny, IL  = 0,05.

## Konstrukcja istniejącej nawierzchni

W celu określenia konstrukcji istniejącej nawierzchni wykonano 3 odwierty rdzeniowe zlokalizowane w osi pasa jezdni. Uzyskany rdzeń został szczegółowo opisany w dokumentacji geotechnicznej. Otwór w nawierzchni został przegłębiony do głębokości 3,0 m p.p.t w celu określenia gruntów występujących w podłożu nawierzchni drogi.

Po wykonaniu badań otwór został zlikwidowany poprzez zasypanie urobkiem, a powstały ubytek w nawierzchni został odtworzony poprzez zalanie i ubicie masą asfaltową na zimno.

Istniejąca nawierzchnia na odcinku, na którym nie występują płyty betonowe (od wiaduktów do okolicy drogi na Klawkowo – km 1+810,00) składa się z warstw bitumicznych o grubości 10 cm, podbudowy z bruku kamiennego grubości 10 cm na podsypce piaskowej grubości 7 cm oraz podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości od 15 cm. W podłożu pod warstwami z kruszywa występują głównie gliny piaszczyste oraz piaski drobnoziarniste. W odwiertach nie stwierdzono obecności wody gruntowej. Podłoże zaliczono do grupy nośności G3.

Badania ugięć wykonane na tym odcinku wskazują na dość dobrą nośność, istniejącej nawierzchni. Na całym odcinku ugięcia są zbliżone do siebie co wskazuje na w miarę jednorodną konstrukcję drogi gminnej nr 236040G na tym odcinku.

Istniejąca nawierzchnia jest dość mocno wyeksploatowana i wymaga wzmocnienia o czym świadczą liczne uszkodzenia. Nośność istniejący nawierzchni pozwala na jej wykorzystani jako element wzmacnianej nawierzchni bez poważniejszych ingerencji w istniejącą konstrukcję.

Do projektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, drogi gminnej nr 236040G, na odcinku od wiaduktów nad linią kolejową do drogi na Klawkowo przyjęto, jako miarodajny, następujący układ warstw:

- Istniejące warstwy bitumiczne			10 cm,

- Bruk kamienny na podsypce piaskowej		17 cm,

- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego	15 cm.

- Podłoże gruntowe.

Istniejąca nawierzchnia na odcinku od okolic drogi na Klawkowo (km 1+810,00) składa się z warstw bitumicznych o grubości od 8,5 do 9 cm. Jest to pozostałość po licznych zabiegach powierzchniowych. Pod warstwami asfaltowymi jest  płyta betonowa grubości około 14 – 15 cm W podłożu pod warstwami z kruszywa występują głównie piaski drobnoziarniste, poniżej piaski gliniaste, oraz gliny piaszczyste. W odwiertach nie stwierdzono obecności wody gruntowej. Podłoże zaliczono do grupy nośności G1.

Badania wykonane w ramach opracowania [3] wykonano prawdopodobnie w szczególnych miejscach (w łatach lub miejscach innych napraw) ponieważ płyty betonowe wykonane przed II Wojną Światową w ciągu drogi krajowej nr 22 mają zazwyczaj 22 cm grubości i na tym odcinku jest podobnie. W dalszych rozważaniach przyjęto typową grubość płyt betonowych dla drogi krajowej nr 22.

Badania ugięć wykonane na tym odcinku wskazują na dość dobrą nośność, istniejącej nawierzchni. Na całym odcinku ugięcia są zbliżone do siebie co wskazuje na w miarę jednorodną konstrukcję drogi gminnej nr 236040G na tym odcinku.

Istniejąca nawierzchnia jest dość mocno wyeksploatowana i wymaga wzmocnienia o czym świadczą liczne uszkodzenia. Nośność istniejący nawierzchni pozwala na jej wykorzystani jako element wzmacnianej nawierzchni bez poważniejszych ingerencji w istniejącą konstrukcję.

Do projektowania wzmocnienia konstrukcji nawierzchni, drogi gminnej nr 236040G, na odcinku od drogi na Klawkowo do węzła Pawłowo przyjęto, jako miarodajny, następujący układ warstw:

- Płyty betonowe					22 cm,

- Podłoże gruntowe.

## ROBOTY ROZBIÓRKOWE

W trakcie realizacji przewiduje się rozbiórkę:

-  elementów ulic w przypadku wystąpienia: krawężniki wraz z ławami betonowymi, ścieki, obrzeża oraz konstrukcje nawierzchni chodników, ścieżek rowerowych oraz istniejących zjazdów na posesje

- demontaż znaków drogowych wraz ze słupkami

- konstrukcji nawierzchni drogowej w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej na dowiązaniach się do stanu istniejącego, w miejscach wypłaszczeń łuków pionowych, przejazdu kolejowego itp.

- frezowanie istn. warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni jezdni

Ponadto w trakcie realizacji zaprojektowanych robót powstaną odpady w postaci:

- gruntu z wykopu (koryto pod nawierzchnie drogowe i wykopy pod roboty instalacyjne),

- odpady pochodzące z demontażu części istniejących urządzeń instalacyjnych (ujęte w opracowaniach branżowych)

- inne nie wymienione odpady, których ewentualnego wystąpienia wykluczyć nie można na etapie projektu budowlanego.

## ZIELEŃ

Na przedmiotowym odcinku, szczególnie w obrębie zespołu zabudowań mieszkalnych. zachowała się dwustronna aleja lipowo klonowa. Drzewa o obwodach 150-250 cm w dobrej kondycji zdrowotnej. W obrębie lasu w obrębie pobocza znajdują się bardzo gęste zagajniki z lipy o obwodach -20 cm. Odcinek od lasu do końca inwestycji przebiega przez pola uprawne i praktycznie pozbawiony jest roślinności wysokiej.  Nie stwierdzono występowania gatunków chronionych.

W ramach niniejszego zadania niezbędna jest wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Należy wyciąć drzewa oraz krzewy kolidujące z elementami projektowanymi, będące w skrajni, a także w obrębie odtwarzanych/projektowanych rowów. Jeżeli grupa krzewów wchodzi w skrajnię, należy wykonać jej przycięcie do 0.5 m od skrajni, natomiast jeżeli droga mocno zbliża się do drzewa którego nie usuwamy należy przewidzieć redukcję korony. Rysunek gospodarki drzewostanem oraz tabelaryczne zestawienie zinwentaryzowanej zieleni wraz z przeznaczeniem do wycinki stanowi załącznik do niniejszego projektu.

## OCHRONA INTERESU OSÓB TRZECICH

Projektowana przebudowa uwzględnia interesy osób trzecich. Przebudowywane i projektowane zjazdy w maksymalny sposób nawiązują do stanu istniejącego. Przewiduje się również przebudowę i budowę ciągów pieszo-rowerowych. Ich lokalizacja pokrywa się z aktualnymi szlakami komunikacyjnymi mieszkańców. Projekt uwzględnia dojazdy do wszystkich posesji pozostawiając dotychczasowe parametry co do szerokości zjazdów lub ograniczeń co do dopuszczalnego obciążenia pojazdów.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz zapewnić ciągłość produkcji (usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo-usługowych wzdłuż istniejącej ulicy.

Dla ochrony interesów osób trzecich projekt przebudowy uwzględnia:

- zapewnienie dojazdów do posesji i gruntów w przypadku likwidacji dojazdów istniejących, w tym także w czasie budowy,

- rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ drogi na środowisko i zdrowie ludzi.

## ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO ORAZ OPIS PLANOWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB KOMPENSOWANIE SZKODLIWYCH ODDIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

## Emisja zanieczyszczeń powietrza

Faza realizacji

Emisje zanieczyszczeń do powietrza na etapie budowy, związane będą głównie z pracą ciężkiego sprzętu budowlanego (spycharki, ładowarki, transport ciężarowy itp.)

Ponieważ wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych z maszyn budowlanych zbliżone są do emisji z poruszających się pojazdów klasy ciężkiej, oraz liczba pracujących maszyn jest niewielka 
w stosunku do przewidywanego natężenia ruchu takich pojazdów, można przewidywać, że pod względem emisji gazów etap realizacji inwestycji będzie mniej uciążliwy od etapu eksploatacji.

Podczas budowy należy liczyć się ze znaczną, niezorganizowaną emisją pyłów z podłoża, unoszących się podczas pracy maszyn oraz unoszonych przez wiatr z powierzchni pozbawionych okrywy roślinnej. Emisje te można ograniczyć przez zwilżanie powierzchni wodą.

Faza eksploatacji

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie eksploatowana droga Zanieczyszczenia komunikacyjne powstaną w procesie spalania benzyny i oleju napędowego.

Z przedmiotowej drogi emitowane będą do atmosfery zanieczyszczenia związane z ruchem pojazdów powstające w trakcie spalania benzyn oraz oleju napędowego: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, pył. Na wielkość emisji tych zanieczyszczeń wpływa wiele czynników m.in. stan techniczny pojazdów, pojemność silnika, rodzaj paliwa, prędkość jazdy. Ruchowi pojazdów towarzyszy ponadto emisja pyłów unoszonych z powierzchni drogi, powstających na skutek zużywania się elementów pojazdów, opon, oraz z tzw. emisji wtórnej.

## Emisja hałasu

Oddziaływanie na etapie realizacji

Na etapie realizacji inwestycji występować będzie głównie emisja hałasu z maszyn budowlanych, szczególnie podczas wykonywania prac ziemnych. Oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie budowy będzie krótkotrwałe i odwracalne.

Oddziaływanie na etapie eksploatacji

Na etapie eksploatacji występować będzie głównie emisja hałasu od pojazdów samochodowych poruszających się po zrealizowanej drodze.

## Emisja odpadów

Faza eksploatacji nie będzie powodować powstawania znaczących ilości odpadów. Służby eksploatacyjne podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie drogą powinny zapewnić możliwość odbioru wszystkich powstających odpadów, w tym również odpadów wytworzonych na skutek zdarzeń losowych.

Ze względu na powodowane zagrożenie sanitarne, wytworzone odpady powinny być usuwane i unieszkodliwiane wyłącznie przez odbiorców posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności.

W trakcie eksploatacji projektowanej drogi powstawać będą głównie odpady związane z ruchem pojazdów i ruchem pieszych. Szczególną grupę odpadów, których powstawania nie można wykluczyć stanowią odpady należące do grupy 16. – odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych o kodach:

- 16 81 01 – odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

- 16 81 02 – odpady inne niż wymienione w 16 81 01.

Powstające w trakcie realizacje przedsięwzięcia odpady winny być zagospodarowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DZ.U. z 2007 r., nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz planami gospodarki odpadami. Przekazywanie ich w pierwszej kolejności do odzysku przyczyni się do minimalizacji odpadów trafiających na składowisko odpadów. Odpady powinny one być magazynowane w sposób selektywny, a odpady niebezpieczne w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniami. Właściwe magazynowanie odpadów stanowi istotny sposób minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wytwórca będzie prowadził racjonalną gospodarkę odpadami w celu minimalizacji odpadów oraz zagospodarowania mas ziemnych z wykopów. Odpady komunalne będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie wydane w trybie art. 7 ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminie. Wytwarzane odpady inne niż komunalne przekazywane będą firmom posiadającym zezwolenie wydane na podstawie art. 26, 27 lub 28 ustawy o odpadach. Wprowadzona zostanie ewidencja odpadów na etapie budowy i eksploatacji.

Zapewnienie warunków wymaganych przy magazynowaniu i transporcie odpadów zapewni pełną gwarancję bezpieczeństwa i nie spowoduje negatywnego wpływu na stan środowiska.

## OCHRONA DÓBR KULTURY

## Obszary i obiekty chronione

W obszarze przewidzianym pod inwestycje nie znajdują się żadne obszary ani obiekty podlegające ochronie.

## Formy ochrony przyrody

Planowane przedsięwzięcie nie narusza przepisów Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. nr 92 poz. 880 z 2004 r.). Analizowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie Ustawy.

W zasięgu planowanej inwestycji i w bezpośrednim jej sąsiedztwie nie występują:

- szczególnie cenne siedliska przyrodnicze

- pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej

- jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia

- specjalne obszary ochrony siedlisk zwierząt

- obszary specjalnej ochrony ptaków

- miejsca lęgowisk, żerowisk czy stałego bytowania zwierząt

- objęte ochroną cieki powierzchniowe

- miejsca zasobów złóż kopalin i surowców

- stanowiska archeologiczne,

- obiekty zabytkowe.

Opracował:

Krzysztof Sobolewski