Spis treści

Opinie i uzgodnienia

Opis techniczny

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4

2.	ZAMAWIAJĄCY I INWESTOR	4

3.	JEDNOSTKA PROJEKTOWA	4

4.	CEL OPRACOWANIA	4

5.	PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI	4

6.	ORGANIZACJA RUCHU	6

6.1.	Wymagania techniczne dotyczące oznakowania pionowego	8

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. 1. 			PLAN ORIENTACYJNY

Rys.2.1 		ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT DROGOWYCH 					schemat powtarzalny				skala 1:1000

Rys.3.1 – 3.2		ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY RONDA		skala 1:500

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo. Niniejsza dokumentacja jest częścią projektu w ramach „Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

## ZAMAWIAJĄCY I INWESTOR

Zamawiającym niniejszej dokumentacji projektowej jest Powiat Chojnicki z siedzibą przy ul. 31 Stycznia 56, 89-600 Chojnice

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest Gmina Chojnice z siedzibą przy ul. ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

## JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Jednostką projektującą jest TEBODIN POLAND Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, biuro w Poznaniu.

ADRES DO KORESPONDECJI: ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, 61-441 Poznań.

## CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi gminnej nr 236040G od  wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo.

## PODSTAWA OPRACOWANIA, PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, KATALOGI

Podstawa opracowania:

- umowa nr FR/26/2014 zawarta w dniu 30.06.2014 r. pomiędzy Powiatem Chojnickim,  a Tebodin Poland Sp. z o.o.,

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna przeprowadzona w terenie,

- projekt wykonawczy remontu drogi

Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późniejszymi zmianami.

- Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20.11.1998r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. Nr 140.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430.

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. nr 63, poz. 735.

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów, Dz. U. Nr 21, poz. 91.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. Dz. U. Nr 177, poz. 1729.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów na drogowych, Dz. U. Nr 170 poz. 1393.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., z późniejszymi zmianami (łącznie z rozporządzeniem z 3 lipca 2015 r. (Dz. U. nr 173 z 7.09.2015 r. poz. 1314).

- Załącznik nr 1 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., z późniejszymi zmianami.

- Załącznik nr 2 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., z późniejszymi zmianami.

- Załącznik nr 3 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., z późniejszymi zmianami.

- Załącznik nr 4 do rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U, Nr 220, poz. 2181 z 2003 r., z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 marca 1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych, Dz.U.Nr 44 poz. 175.

- Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 30 z dnia 08.listopada 2005 r.  w sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów i załącznik do zarządzenia: „Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań”.

- Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 31 z dnia 23.kwietnia 20101 r.  w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych i załącznik do zarządzenia: „Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”.

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic, MTiGM - GDDP, W-wa 1990r.

- Katalog powtarzalnych elementów drogowych, Transprojekt, W-wa 1993r.

- Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, CTBK, Warszawa 1987r.

21.  Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw.

## ORGANIZACJA RUCHU

Celem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas ruchu na czas remontu drogi gminnej nr 236040G od wiaduktów nad linią kolejową do węzła Pawłowo węzła Nieżywięć do granicy z Gminą Chojnice.

Na rysunku 2.1 przedstawiono schemat oznakowania powtarzalnego, które będzie ,stosowane w trakcie prowadzenia prac drogowych na remontowanym odcinku drogi . Założono sterowanie sygnalizacją wahadłowa ruchu na zwężonym odcinku drogi umożliwiające prowadzenie prac na duzszym odcinku drogi. w przypadku nie stosowania sygnalizacji wahadłowej długość odcinka wyłączonego z ruchu nie powinna być większa niż 120-150 m.

Na rysunkacvh 3.1 oraz 3.2 przedstawiono oznakowanie tymczasowe na czas budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej z droga powiatową nr 2642G w kierunku Klawkowa oraz droga gminną w kierunku Lipienic.

## Ustalenie programu sygnalizacyjnego

Dla sygnalizacji wahadłowej jako drogę ewakuacji przyjęto długość odcinka pomiędzy liniami warunkowego zatrzymania (sygnalizatorami). Odcinek ten zwiera więc w sobie długość odcinka roboczego (miejsca wyłączonego z ruchu z uwagi na prowadzone roboty drogowe) wraz z niezbędnymi odcinkami umożliwiającymi pojazdom zmianę toru jazdy na końcowych odcinkach zamknięcia jednego pasa.

Przy lokalizacji sygnalizatorów (czy też linii warunkowego zatrzymania) należy uwzględnić poniższe uwarunkowania  gwarantujące bezpieczeństwo jadących.

Czasy międzyzielone obliczono w tabeli 1, przyjmując:

czas międzyzielony      tm = tż + te - td  gdzie:

tż - sygnał żółty tż = 3 sek.,

te - czas ewakuacji te = (se + lp)/ve

se - droga ewakuacji (w metrach)

lp - długość pojazdu (w metrach): lp = 10 m dla pojazdów samochodowych,

ve - prędkość ewakuacji; przyjęto 30 km/h (8,33 m/s)

td - czas dojazdu:

a) dla pojazdów td = (sd/vd + 1)

gdzie :

sd - droga dojazdu (m)

vd - prędkość dojazdu, przyjęto 40 km/h (11,11 m/s)

1 - czas reakcji kierowcy (s).

Przyjęte czasy międzyzielone przedstawiono w tab.2.

.

W przykładowym schemacie oznakowania  odcinek obliczeniowy sygnalizacji wynosi -  400 m.

..

# Tab. 1.

Obliczenie czasów międzyzielonych dla sygnalizacji wahadłowej

przy długości odcinka Obliczeniowego (pracy+najadowe) = 450 m

| Kończy ruch | Rozpoczyna ruch | Droga ewakuacji+Lp/ prędkość se [m] +Lp/ ve[m/s] | Droga dojazdu/ prędkość+1 sd [m] / Vd[m/s]+1 | Czas międzyzielony tm obliczony [s] tm = tż + te - td | Czas międzyzielony tm przyjęty [s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K1 | K2 | (400+10)/8,33 | 15,0/11,11 | 3+49,2-2,3=49,2 | 50 |
| K2 | K1 | (400+10)/8,33 | 15,0/11,11 | 3+55,2-2,3=49,2 | 50 |

### Tab. 2.

## Tabela czasów międzyzielonych dla sygnalizacji wahadłowej

przy długości odcinka pracy = 400 m

|  |  | ## Rozpoczyna ruch |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## K1 | ## K2 |
| ## Kończy ruch | K1 | ## - | ## 50 |
|  | K2 | ## 50 | ## - |

# Tab. 3.

# Zestawienie grup sygnalizacyjnych

| Lp. | Grupa sygnalizacyjna, rodzaj soczewek. | Numer grupy | Sygnalizatory |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø200 | K1 | K1 |
| 2 | Kołowa ogólna soczewki ogólne 3 x ø200 | K2 | K2 |

Tab.4.

# Tabela czasów

# -sygnalizacja wahadłowa w czasie robót na drodze gminnej

odcinek  obliczeniowy (roboczy+najazdy) - 400 m

| Nr grupy | Nr grupy sygnalizatorów |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | G |
| 1 | K1 | 40 |
| 2 | K2 | 40 |

Przyjęto długość otwarcia wlotu 40 sek. Umożliwia to przejazd 14 pojazdów w cyklu, co przy ilości 20 cykli  na godzinę umożliwia przejazd 280 pojazdów w jednym kierunku.

## Wymagania techniczne dotyczące oznakowania pionowego

- Znaki z grupy wielkości średniej,

- Lica znaków z folii odblaskowej typu 2.

- Sposób umieszczenia znaków:

- skrajnia pozioma: 0,5 –2,0 m od krawędzi jezdni (słupek do znaku odpowiednio minimum 0,9 m od krawędzi jezdni)

- skrajnia pionowa znaków: 2,2 m (od poziomu chodnika) w przypadku