SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR 188/5 W m.LICHNOWY gm.CHOJNICE |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR I ADRES INWESTORA: |  | GMINA CHOJNICE UL. 31 STYCZNIA 56A 89-600 CHOJNICE |
| RODZAJ DOKUMENTACJI: |  | SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |
| NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA: |  | PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE ul. Sukienników 6 tel. (52)3975483 |

KOD CPV

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

SPECYFIKACJĘ OPRACOWAŁ:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz.U. poz.1332  z 2017 r. z późniejszymi zmianami / my niżej podpisani oświadczamy, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i  zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTANT | mgr inż. arch. Z. Kufel | upr. nr U.B.UAN-KZ-7210/379/88 w spec. arch. i konstr. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Chojnice, 10.01.2018 r.

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. OBSŁUGA GEODEZYJNA	3

1a ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH	8

2. ROBOTY ZIEMNE	10

4. ROBOTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE	12

4.a. ZBROJENIE	14

8. PODKŁADY	20

15a. OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH	21

16. PIŁKOCHWYTY	23

21. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	25

23c. WYPOSAŻENIE BOISK	31

30b. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE	33

33a. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI	35

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW	41

D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU	44

D-04.01.01 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA	47

D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW	50

D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU C12/15	53

D-05.03.23a NAWIERZCHNIE UTWARDZONE PIESZE.	56

D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE	59

D-09.01.01 ZIELEŃ	61

# 1.  OBSŁUGA GEODEZYJNA

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z obsługą geodezyjną.

1.2. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu prawidłową realizacje przedsięwzięcia.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2. Rodzaje materiałów

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania powierzchni, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do prac geodezyjnych  należy stosować następujący sprzęt:

-      teodolity lub tachimetry,

-      niwelatory,

-      dalmierze,

-      tyczki,

-      łaty,

-      taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt stosowany powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

WYTYCZENIE OBIEKTÓW

- Wykonawca powinien własnym staraniem pozyskać  dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów oraz reperów.

- Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i wznoszonych obiektów oraz względem granic działek.

- Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK

- Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 	kwalifikacje i uprawnienia.

- Wytyczanie obiektów należy opierać na szczegółowej osnowie realizacyjnej lub istniejącej osnowie pomiarowej.

- Jeżeli plan realizacyjny opracowano na szkicu sytuacyjnym, dane liczbowe do wytyczenia obiektu mogą być wyznaczone w stosunku do trwałych szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej, uwidocznionych na mapie zasadniczej lub szkicu sytuacyjnym /istniejące budowle, trwałe granice itp/.

- Przedmiotem wytyczania wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego są elementy projektowanych obiektów, decydujące o zachowaniu w wzniesionych obiektach warunków geometrycznych i wymiarów projektowych.

Przedmiotem wytyczania w szczególności są:

w odniesieniu do obiektów

  - granice zewnętrzne

  - charakterystyczne punkty

  - obiekty inżynierskie

w odniesieniu do robót ziemnych

  - granice robót i poszczególnych działek,

  - punkty charakterystyczne skarp,

  - punkty wysokościowe;

Podstawowe wyjściowe  dane do wytyczania obiektów są zawarte w dokumentacji projektowej, a w szczególności w planie realizacyjnym i w projektach technicznych.

Dokumentem technicznym, według którego wykonuje się tyczenie, jest szkic dokumentacyjny, zawierający dane dotyczące osnowy realizacyjnej i wszystkie elementy niezbędne do wytyczenia projektu w terenie oraz lokalizację istniejących przewodów i urządzeń podziemnych. Szkic dokumentacyjny powinien zawierać takie elementy kontrolne, pozwalające na niezależne wytyczenie najważniejszych punktów głównych obiektu oraz określające odległości do sąsiednich I istniejących lub wznoszonych obiektów. Elementy tyczenia /miary/ mogą być naniesione na szkicu sytuacyjnym, wykonanym bez obowiązku zachowania skali lub też mogą one być zestawione w formie tabelarycznej. Szkice dokumentacyjne można sporządzić również automatycznie.

Dokumentem technicznym wykonanego wytyczenia jest szkic tyczenia, na którym uwidacznia się wszystkie dane liczbowe uzyskiwane w toku prac życzeniowych wraz z miarami kontrolnymi oraz dane uzyskane z pomiaru istniejących urządzeń podziemnych. Szkic tyczenia sporządza się jako dokument wycinkowy jednego, określonego etapu wytyczenia. Szkic tyczenia może być sporządzony na kopii szkicu dokumentacyjnego.

Punkty będące przedmiotem wytyczenia, a w szczególności punkty główne, powinny być tak rozmieszczone, aby w każdym momencie budowy było moż1iwe tyczenie szczegółów  z wymaganą dokładnością. W szczególności w tym celu należy główne osie dodatkowo zastabilizować znakami /punktami zabezpieczającymi/ usytuowanymi poza zasięgiem robót ziemnych, w miarę możliwości, na bokach szczegółowej osnowy realizacyjnej.

Wykonanie wytyczenia stwierdza wykonawca pomiarów przez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.

Wykonawca pomiarów przekazuje po dwa egzemplarze szkicu tyczenia  inwestorowi lub wykonawcy robót budowlano-montażowych. Wykonawca przechowuje szkice dokumentacyjne i szkice tyczenia do chwili zakończenia budowy, po czym przekazuje je zamawiającemu.

Zadaniem geodezyjnego wytyczania szczegółów obiektów budowlanych i urządzeń technicznych jest zapewnienie wzajemnego położenia i połączenia elementów tworzących obiekt, zgodnych z projektem technicznym, a w szczególności zapewnienie zachowania przewidzianego w projekcie kształtu i  wymiarów obiektu.

W zakres zadań geodezyjnych w trakcie prac budowlano-montażowych wchodzi tyczenie tych szczegółów, które nie mogą być prawidłowo usytuowane bez pomiarów geodezyjnych.

Tyczenie szczegółów w poziomie należy wykonywać w oparciu o osnowę realizacyjną /osnowa budowlano-montażowa/ utworzoną przez główne osie tyczonego obiektu, lub jednoznacznie związaną z tymi osiami.

Tyczenie elementów zespołów konstrukcyjnych i technicznych o mniejszych wymaganiach dokładnościowych należy opierać na układach osi konstrukcyjnych tych zespołów oraz na uprzednio wytyczonych i skontrolowanych elementach.

Tyczenie wysokościowe należy opierać na reperach roboczych wyznaczanych z reperów wysokościowej osnowy realizacyjnej, umiejscowionych w możliwie najmniejszym oddaleniu od tyczonego obiektu, lecz poza zasięgiem przemieszczeń podłoża spowodowanych przez obiekt i w takiej liczbie aby była zapewniona możliwość kontroli tyczenia.

Przy wykonywaniu prac związanych z geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektu budowlanego należy uwzględnić przepisy wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane oraz resortowe przepisy techniczne.

Dokumentami wytyczenia szczegółów są: szkic dokumentacyjny i szkic tyczenia, sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej i wyników wykonanego tyczenia

Wykonanie każdego z etapów robót geodezyjnych potwierdza się wpisem do dziennika budowy. Kierownikowi budowy przekazuje się dwa egzemplarze szkiców tyczenia i kontroli położenia fundamentów i poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. Wykonawca przechowuje po jednym egzemplarzu w/w szlkice do chwili zakończenia budowy. W razie stwierdzenia niedopuszczalnych rozbieżności między wynikami pomiarów, a ustaleniami projektu obiektu budowlanego, fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy.

POMIARY POWYKONAWCZE WYBUDOWANYCH OBIEKTOW I URZ4DZEŃ

Wykonawca jest obowiązany zapewnić sporządzenie powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych zakończonych obiektów budowlanych w celu zebrania odpowiednich danych geodezyjnych dotyczących zagospodarowanego terenu, w tym także jego ukształtowania pionowego.

Sporządzona w wyniku realizacji inwestycji dokumentacja geodezyjno kartograficzna w tym mapa zakładu powinna zawierać dane niezbędne do wniesienia zmian na mapę zasadniczą.

Dokładność inwentaryzacyjnych pomiarów powykonawczych, o których mowa w ust. l, powinna odpowiadać dokładności pomiarów sytuacyjnowysokościowych określonych w instrukcji technicznej G-4.

Przewody podziemne i elementy podziemne budowli należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem /zasypaniem/. Obowiązek zgłoszenia obiektów do pomiaru przed przykryciem spoczywa na  wykonawcy robót budowlano-montażowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych  należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7)

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowi

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST „Wymagania ogólne”

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót  następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania robót obejmuje:

-      sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  i punktów wysokościowych,

-      uzupełnienie dodatkowymi punktami,

-      wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,

-      wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 	przekrojów,

-      za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie    ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1.     Instrukcje oraz  wytyczne techniczne GUGiK

# 1a ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 	dotyczące 	wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni 	dróg, ogrodzeń.

1.1. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 	rozbiórką:

- krawężników, obrzeży

- nawierzchni  żużlowej

- ogrodzenie terenu

4. MATERIAŁY

- brak

3. SPRZĘT

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów nawierzchni, ogrodzeń  może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez 	Inżyniera.

Sprzęt budowlany ręczny, spycharki, ładowarki, samochody ciężarowe, młoty 	pneumatyczne, piły mechaniczne, frezarki nawierzchni, koparki.

4. TRANSPORT

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

Rozbiórki elementów przedstawiających pewną wartość materialną przeprowadzać 	sposobem 	ręcznym ze szczególną starannością. Roboty rozbiórkowe elementów 	obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1  	zgodnie z dokumentacją 	projektową wraz z utilizacją. Materiały zdatne do użytku 	przekazane zostaną inwestorowi. Ocena przydatności materiałów odzyskanych  	podlega ocenie inwestora. Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji 	inwentaryzacyjnej lub rozbiórkowej, Inspektor 	Nadzoru może polecić Wykonawcy 	sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 	materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 	w 	SST lub przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 	wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 	uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na 	miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru Doły (wykopy) 	powstałe 	po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w 	miejscach, gdzie 	zgodnie z 	dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być 	tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 	wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów 	drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu 	otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 	rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 	powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po 	usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów powinno spełniać 	odpowiednie wymagania.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

- dla nawierzchni żużlowej - m2 (metr kwadratowy)

- dla krawężnika, opornika, obrzeża, ogrodzeń, barier  - m (metr),

- elementów betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 		jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

# 2. 	ROBOTY ZIEMNE

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 	gruntach I-V kategorii i ich zasypania

1.2.Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 	ziemnych i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat I-V oraz ich 	zasypanie. Zakres robót obejmuje:

- wykopy fundamentowe

- wywóz nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi

- dostawa pospółki do zasypania fundamentów

- zasypanie fundamentów z zagęszczeniem.

2. Materiały

Grunt pochodzący z wykopu. Podział gruntów na kategorie pod względem 	trudności ich odspajania określają przeciętne wartości gęstości objętościowej 	gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

3. Sprzęt

Koparki łopaty,  zagęszczarka

4. Transport

Samochodem samowyładowczym

5. Wykonanie robót

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót   			(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, 				danych geotechnicznych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu 			mechanicznego,w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy 			wykonywać sposobem ręcznym, ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego 		wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach 		tymczasowych zależnie od zainwestowania terenu, 	nadmiar wydobytego gruntu z 			wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony 					przez Wykonawcę na odkład.

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące 	wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,5

W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

6.Kontrola jakości

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z 		wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 	projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

a)	sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,

b)	zapewnienie stateczności ścian wykopów,

c)	odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

d)	zagęszczenie zasypanego wykopu.

7.Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek

8.Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót  podano w SST „Wymagania 		ogólne”  pkt.1.7

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 	za 	jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane

Obowiązujące normy oraz  warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

# 4.	 ROBOTY KONSTRUKCYJNE ŻELBETOWE

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   	wykonania konstrukcji żelbetowych

1.2. Zakres robót

wykonanie żelbetowych stóp  fundamentowych

wykonanie i montaż zbrojenia

montaż marek i śrub kotwiących w elementach żelbetowych

2. Materiały

beton konstrukcyjny klasy C12/15 i  C8/10, C16/20

stal zbrojeniowa klasy A-III, A-0,

gwoździe

tarcica szalunkowa

3. Sprzęt

wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 	betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice,rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw 			samojezdny

4. Transport

Samochód ciężarowy,dźwig pionowy,

5. Wykonanie robót

Nowe elementy konstrukcji żelbetowej, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, zabezpieczeniami i zachowaniem prawidłowej technologii.

Prace kontynuować w koordynacji z robotami  poszczególnych  branż.

Zbrojenie układać wg rozstawów i średnic oznaczonych w projekcie z zachowaniem normowych otulin , beton w szalunkach zagęszczany.

6. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd, 	przewiązek, mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie 	jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z 	projektem.

7. Jednostka obmiaru

m3 - dla elementów żelbetowych

8. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 	jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.Przepisy związane

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych obowiązujące normy.

# 4.a. ZBROJENIE

1.PRZEDMIOT  ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 	odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w 	budynkach oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego.

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót.

Znaczy to, że projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia i uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót związanych z:

-przygotowaniem zbrojenia,

-montażem zbrojenia,

-kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektu.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi są:

1. Stal zbrojeniowa

- Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu, stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIII, gat.  34GS oraz stal klasy A0, gatunku St0S

- Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 34GS wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:

-średnica pręta w mm						12

-granica plastyczności Re (min) w MPa			355

-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa		490

-wytrzymałość charakterystyczna w MPa			355

-wytrzymałość obliczeniowa w MPa				295

-wydłużenie (min) w %					20

-zginanie do kąta 60o						brak pęknięć i rys w złączu

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H84023

-średnica pręta w mm						6

-granica plastyczności Re (min) w MPa			220

-wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa		310

-wydłużenie (min) w %					22

-zginanie do kąta 180o					brak pęknięć i rys w złączu

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym okiem.

- Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom nomy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

-nazwa wytwórcy

-oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215

-numer wytopu lub numer partii

-wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,

-masa partii

-rodzaj obróbki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

-znak wytwórcy

-średnica nominalna

-znak stali

-numer wytopu lub numer partii

-znak obróbki cieplnej

2. Drut montażowy

- Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

3. SPRZĘT

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być spawane oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony  zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca i elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonane roboty zbrojarskie

- Przygotowanie zbrojenia

-przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-91/5-10042, a klasy i gatunki stali powinny być zgodne z dokumentacją projektową.

-czyszczenie prętów

pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalić lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody,

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru

-prostowanie prętów

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

-cięcie prętów zbrojenia

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się także cięcia palnikiem acetylowym.

-odgięcia prętów, haki

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d dla stali AIII i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy poniżej lub równej 12mm. Pręty o średnicy większej niż 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia  odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków.

Przy odbiorze haków i odgięć prętów należy zwrócić szczególną uwagę na ich zewnętzrną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

- Montaż zbrojenia

-wymagania ogólne

układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie wody słonej.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna wynosić co najmniej:

-0,07m dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych

-0,055m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych

-0,05m dla prętów głównych lekkich podpór i pali

-0,03m dla zbrojenia głównego ram, belek, podciągów i gzymsów

-0,025m dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojenia.

-montowanie zbrojenia

pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystrasowymi.  Drut wiązałkowy, wyżarowany o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm.

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie polega na odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

-sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniami

-sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

-sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215

-sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215

-próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1+AC1:1998

-próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu.

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

Usytuowanie prętów:

-otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5mm, nie przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny

-rozstaw prętów w świetle 10mm

-odstęp od czoła elementu lub konstrukcji +/- 10mm

-długość pręta między odgięciami +/- 10mm

-miejscowe wykrzywienie +/- 5mm

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością +/- 1mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju poprzecznym)

Niezależnie od tolerancji podanych  powyżej obowiązują następujące wymagania:

-dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%

-liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie.

-różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +/- 0,5cm

-różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +/-  2cm

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczana należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie uwzględnia się zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

-dokumenty i dane

podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

-pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót

zgodnie z dokumentacją projektową i ST

-inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty

-zakres robót

zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

- odbiór końcowy

odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien podlegać na sprawdzeniu:

-zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową

-zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach

-rozstawu strzemion

-prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów.

-zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- cena jednostkowa

-zapewnienie niezbędnych czynników produkcji

-oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych

-łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”

-montaż zbrojenia przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą ST

-wykonanie badań i pomiarów

-oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Normy

PN-ISO 6935-1:1998					Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998				Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 								Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998					Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2:1991				Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998				Stal do zbrojenia betonu. Pręty 									żebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215					Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia 								betonu

Poprawki: 1.BI 4/91 poz.27

2. BI 8/92 po. 38

Zmiany     1. BI 4/84 poz.17

PN-S-10042						Obiekty mostowe. Konstrukcje 										betonowe, żelbetowe i sprężone. 										Projektowanie

PN-B-06251						Roboty betonowe i żelbetowe. 									Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996			Stal określonego stosowania. Stal do 								zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408						Metale. Technologiczna próba zginania

PN-EN 10002-1 + AC1:1998				Metale: próba rozciągania. Metoda 									badania w temperaturze otoczenia.

PN-B-03264						Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 									sprężone. Projektowania.

- Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

-instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji

-warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

# 8.	    PODKŁADY

1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru podkładów

1.2. Zakres

- wykonanie podkładów z piasku,

- wykonanie podkładów  betonowych

2. Materiały

- piasek

- betony C8/10

3. Sprzęt

łopaty, taczki, kielnie, łaty, poziomice

4. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, pionowy mechaniczny, poziomy we wnętrzach 	ręczny.

5.Wykonanie robót

Podkłady należy wykonywać w odpowiedniej kolejności technologicznej  z dużą 	starannością i dokładnością a przy dużych powierzchniach o wykonaniu dylatacji .

Podkłady z kruszyw powinny być odpowiednio zagęszczone.

6.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 	wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 	kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 	podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 	pomiarów.

7. Jednostka obmiaru

m2- powierzchni

8. Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych przez Inspektora Nadzoru

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 		jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

# 15a. OGRODZENIE Z PANELI OGRODZENIOWYCH

1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia

1.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. Obejmuje:

    - Wykonanie ogrodzenia systemowego. Słupki  40x80x5mm ocynkowane, malowane proszkowo, osadzone fundamentach 30x30x106 i 30x40x106, 40x40x106, 115x100x106. Wypełnienie  z siatki zgrzewanej prętami gr. 8mm - ocynkowane, powlekanej PCV . Rozstaw słupków 250cm. Otwory w słupkach zaspawane.

    - Bramy wejściowe o konstrukcji z kształtownika 50x50x4 wypełnienie  z siatki zgrzewanej. Po scaleniu konstrukcji całość ocynkowana oraz malowana proszkowo. Bramy wyposażone w zamknięcie na kłódkę dobrej jakości. Słupki bram z kształtownika 100x100x5mm wykończone jak bramy wjazdowe osadzone w fundamencie 50x50x90cm.

2. Materiały

kształtowniki  stalowe 80x40x5mm

rury  stalowe średnicy 42mm

beton C16/20,

zawiasy, zamknięcie na kłódkę  oraz zamki wpuszczane z klamką wszystko dobrej jakości.

siatka zgrzewana ocynkowana powlekana PCV średnicy pręta f 5 mm

3. Sprzęt

Przecinarka, nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, 	wiertarka

4. Transport

Samochodowy i ręczny

5.Wykonanie robót

Wszelkie roboty należy wykonać ze szczególną starannością. Przy elementach przecinających ogrodzenie siatka montowana do indywidualnej  ramki okalającej dany element  wykonanej z kształtownika 40x40x4 oraz utwierdzonej w gruncie

6. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki 	wykonania

7. Jednostka obmiaru

- szt.

8. Odbiór

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 	kontroli z dokumentacją projektową

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 	Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji 	kosztorysu.

# 16. PIŁKOCHWYTY

1. Przedmiot

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru piłkochwytów

1.2. Zakres

Zakres robót objętych S.T. Obejmuje:

Dwa piłkochwyty o wysokości 6m i długości 24,50 m

    - Konstrukcja z rury stalowej ocynkowanej i malowanej farba podkładową i nawierzchniową w kolorze zmatowanego ocynku wg rysunku. Piłkochwyt

montowany w odległości 2m poza linią boiska do 4 śrub M20 zakotwionych we fundamencie z betonu B-20 o wymiarach 80x100cm i głębokości 90-150cm w zależności od warunków gruntowych. Konstrukcja piłkochwytu pozwala na jego demontaż. Piłkochwyty wyposażone w siatkę polipropylenową o oczku 10x10cm o średnicy splotu 5mm w kolorze zielonym. Siatka mocowana do uchwytów przy rurze śr.32mm u góry piłkochwytu i do nawierzchni z trawy naturalnej za pomocą szpilek z pręta ocynkowanego.

2. Materiały

Rury stalowe ocynkowane 139,7 x 5,6mm

Rury stalowe ocynkowane 100 x 5,6mm

Rury stalowe ocynkowane 60 x 5,6mm

Rury stalowe ocynkowane 31,8 x 2,9mm

Blacha stalowa gr.5mm

Blacha stalowa gr.20mm

Śruba kotwiąca 20mm

Nakrętki, podkładki

Beton B-20

Siatka polipropylenowa o oczku 10x10cm o średnicy splotu 5mm w kolorze zielonym

3. Sprzęt

Przecinarka ,nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, 	wiertarka, dźwig, spawarka

4. Transport

Samochodowy i ręczny

5.Wykonanie robót

Wszelkie roboty należy wykonać ze szczególną starannością.

6. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki 	wykonania

7. Jednostka obmiaru

- m2 powierzchni

8. Odbiór

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i 	kontroli z dokumentacją projektową

9. Podstawa płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 	Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji 	kosztorysu.

# 21.   WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  I  ODCINAJĄCE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 	wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstw  odsączających  pod 	nawierzchnie

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 	związanych z wykonaniem warstw odcinających stanowiących część podbudowy 	pomocniczej  pod nawierzchnie-wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy 	odsączającej w korycie pod boiska

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 	i z określeniami podanymi w  Wymagania ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   	„Wymagania ogólne”

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są:

piasek

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 	następujące warunki:

a) szczelności, określony zależnością:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 	odsączającej

d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 	szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie 	odcinającej.

b) zagęszczalności, określony zależnością:

gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 	spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 	powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II.

Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 	normy PN-B-11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowłókniny

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 	posiadać aprobatę techniczną  wydaną przez uprawnioną jednostkę.

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie 	jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego 	okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 	zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w 	miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej 	powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- -      równiarek,

- -      walców statycznych,

- -      płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w   „Wymagania ogólne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 	zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 	nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne”

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST   „Roboty ziemne” 	oraz   „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”.

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający 	wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 	niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 	drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 	linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 	równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 	rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 	osiągnięto grubość projektowaną.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej 	lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać 	dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po 	odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 	wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej 	należy przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 	stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 	osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej 	krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 	górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 	wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 	materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 	zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 	mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-	04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub 	odcinającą, uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej 	próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 	Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-	02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 	przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 	z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 	wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i 	napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 	optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie 	wymieszać.

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy 	powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub 	odsączającej z geowłóknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 	wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 	robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 	przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. 	Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny 	posiadać aprobatę techniczną, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 	zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 	odcinającej

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 10 razy na 1 km |
| 2 | Równość podłużna | co 20 m na każdym pasie ruchu |
| 3 | Równość poprzeczna | 10 razy na 1 km |
| 4 | Spadki poprzeczne *) | 10 razy na 1 km |
| 5 | Rzędne wysokościowe | co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie *) | co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg |
| 7 | Grubość warstwy | Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 |
| 8 | Zagęszczenie, wilgotność kruszywa | w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2 |

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 	wykonać w punktach głównych łuków poziomych.

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 	cm, -5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7].

Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć

4 metrową łatą.

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być 	zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 	powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 	cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 	tolerancją +1 cm, -2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 	należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 	naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 	uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i 	ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 	ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 	Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy od 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 	modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 	odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być 	większa od 2,2.

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 	Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 	do +10%.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne”

- 7.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w   „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 	wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 	wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z kruszywa obejmuje:

-      prace pomiarowe,

-      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o 		grubości i  jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji 				technicznej,

-      wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

-      zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 			technicznej,

-      utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje:

-      prace pomiarowe,

-      dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,

-      pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

-      utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

| 1. | PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności |
| 3. | PN-B-11111 | Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka |
| 4. | PN-B-11112 | Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych |
| 5. | PN-B-11113 | Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| 6. | BN-64/8931-02 | Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą |
| 7. | BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| 8. | BN-77/8931-12 | Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu |

# 23c. WYPOSAŻENIE  BOISK

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania

dotyczące wyposażenia obiektu stadionu lekkoatletycznego

2.ELEMENTY WYPOSAŻENIA :

- kosze do p. koszykowej 4kpl

- słupki do p.siatkowej 4szt z siatką i 2 stanowiskami sędziowskimi

- słupki do tenisa ziemnego 2 szt z siatką

- bramki do piłki ręcznej 2 kpl z siatką

- wycieraczki stalowe ocynkowane o wymiarach 220x100cm

3.SPRZĘT

brak

4. TRANSPORT

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy

5.WYKONANIE ROBÓT

wszystkie elementy wyposażenia oraz ich rodzaj powinny być uzgodnione z inwestorem elementy powinny mieć atest lub świadectwo zgodności z PN, przepisami i firma produkująca sprzęt powinna  posiadać certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa (B)

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 		porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową.

Elementy wyposażenia powinny uzyskać pozytywna opinię stwierdzającą przydatność 	do 	stosowania w  szkołach

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, zaświadczający, że została zapewniona zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisów

- deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobata techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty certyfikacją na znak bezpieczeństwa

- certyfikatów, zgodności z właściwa normą lub innymi przepisami szczegółowymi

Przy wyborze producenta należy sprawdzić certyfikat konkretnego wyrobu i 			producenta wydany przez ITB.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

kpl lub szt.- w zależności od rodzaju sprzętu

8. ODBIÓR

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu :

- zgodności z projektem, występowanie ewentualnych uszkodzeń

Do odbioru ostatecznego powinna być przedłużona następująca dokumentacja 		techniczna:

- dokumenty potwierdzające jakość użytych  materiałów w postaci zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 	za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

Obowiązujące normy oraz  warunki wykonania i odbioru robót budowlanych .

# 30b. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 	odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych

1.2.	Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 	zlecaniu i realizacji robót w punkcie 1.1

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z :

-wykonaniem nawierzchni poliuretanowej

l .4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 	oraz z definicjami podanymi w  „Wymagania ogólne" 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  „Wymagania ogólne"

2. MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania ogólne”

- warstwy nawierzchni
	       	- Nawierzchnia syntetyczna z poliuretanu typu sandwich
		      -nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa  typu sandwich

-barwiona w masie EPDM

-bezspoinowa

-nieprzepuszczalna dla wody

-grubość 13 mm

-odporne na ścieranie

-wykonana na warstwie systemowej

- Beton hydrotechniczny BH20 gr.15cm, zbrojony zbrojeniem stalowym rozproszonym 	23kg/m3 betonu, płyta zdylatowana w polach 3,0x3,0 m. Nacięcie należy wykonać 	ściernicą, głębokości około 50mm, szerokość około 3mm, następnie otwór wypełnić 	masą elastyczną.

- Podbudowa z pospółki zagęszczonej gr. 40cm

- Istniejący grunt zagęszczony

Wymagane dokumenty na etapie składania ofert , dotyczące nawierzchni :

- Atest Higieniczny PZH  lub instytucji równoważnej z krajów UE

- Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne zgodnie z zalecaną przez Instytut Technologii Budowlanej normą niemiecką DIN-6:2014-12

- Badania potwierdzające zgodność parametrów oferowanej nawierzchni z wymogami 
PN EN 14877:2014-02

- Karta techniczna  potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni  z wymogami Zamawiającego, POTWIERDZONA PRZEZ PRODUCENTA

- Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji . Autoryzacja musi być załączona w oryginale.

- Aktualne badania na normę EN PN 13501 określające  wymaganą klasyfikację ogniową.

- Próbka oferowanej nawierzchni z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu.

- Wyniki badań potwierdzające trwałość wyrobu na działanie mrozu (mrozoodporność)

Powyższe dokumenty należy przedłożyć inspektorowi nadzoru przed wykonywaniem prac.

3.	SPRZĘT

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Wymagania ogólne" .

4.	TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne"

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w  „Wymagania ogólne"

Wykonanie nawierzchni

Montaż nawierzchni powinien wykonać wykonawca przeszkolony przez producenta, wg podanej przez niego szczegółowej instrukcji montażu i wskazań. Ogólny przebieg montażu nawierzchni:

Nawierzchnię montuje się na wcześniej wykonanym i odebranym przez inspektora nadzoru podłożu oraz sprawdzenia geodezyjnego projektowanych rzędnych. Na powierzchni projektowanej nawierzchni należy rozłożyć syntetyk.

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"

7.	OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne"

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne"

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9. l. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne"

10.  NORMY I DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Atesty PZH

- Instrukcje producentów

# 33a. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ                                                                                                                                                                        NAWIERZCHNI

2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem – SST są wymagania dotyczące wykonania robót ziemnych

związanych z budową boiska wielofunkcyjnego.

2.2. Zakres robót objętych SST

-demontaż istniejącego ogrodzenia i bramek do gry oraz pozostałych urządzeń sportowych

- demontaż nawierzchni (pozostały gruz betonowy należy wykorzystać jako podbudowę)

-wykopy pod słupki systemu ogrodzenia

-wykopy pod ławy fundamentowe obrzeży bet.,

-wykonanie ław betonowych C12/15 ograniczających nawierzchnię sportową,

-wykop pod płytę fundamentową

-wykonanie płyty fundamentowej gr.15cm beton hydrotechniczny BH 20, ze zbrojeniem rozproszonym, płyta zdylatowana w pola o powierzchni ok. 300cm x300cm. Płyta wykonana na podbudowie z zagęszczonej pospółki gr.  30cm.

2.3. Wymaganie szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST – część ogólna.

2.4. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – część ogólna.

2.5.Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych

2.5.1.Wykopy

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, należy dokładnie zapoznać się

z dokumentacją techniczną, sprawdzić zgodność rzędnych terenu i wyznaczonych

osi poziomych z danymi podanymi w projekcie. Wykopy powinny być

wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego

poziomu posadowienia poszczególnych elementów.

W przypadku pogłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu posadowienia,

należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia dalszych decyzji

związanych z wykonaniem warstwy uzupełniającej.

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:

- +/- 5 cm dla wymiarów wykopów w planie,

- +/- 2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu,

2.5.2 Podbudowa pod oporniki betonowe

Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa ograniczona będzie opornikiem

betonowym 12x25 cm. Oporniki należy układać na ławie z betonu C12/15 z obetonowaniem przy betonowaniu ław.

Górna powierzchnia opornika docelowo pokryta poliuretanem.

Pozostałe warunki techniczne ustawienia oporników, nie ujęte w niniejszym opracowaniu,

należy realizować w oparciu o normę BN-64/8845.

2.6.Warunki BHP przy wykonywaniu robót określone zostały w. ST – część ogólna.

2.7. Kontrola i odbiór robót budowlanych

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności prac wykonanych

na budowie.

2.8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w części ogólnej ST.

2.9. Rozliczenie robót

zostały określone w części ogólnej ST. Płatności należy przyjmować na podstawie

warunków umownych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania robót wg przyjętych

jednostek obmiarowych.

2.10. Dokumenty odniesienia

-dokumenty odniesienia podane zostały ST – część ogólna.

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis

gruntów.

-PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty

budowlane. Badania próbek gruntu.

-PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

ZALECENIA  DODATKOWE: Beton zagęszczany mechanicznie oraz zacierany łatą mechaniczną. Dopuszczalne odchyłki 5mm na odcinku 2m. Dylatacje wypełnione masą elastyczną.

Nawierzchnia  poliuretanowa układana po uzyskaniu przez beton odpowiedniego okresu dojrzewania.

3. UŁOŻENIE OBRAMOWANIA BOISKA I WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA

3.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST  są wymagania dotyczące ułożenia obrzeży betonowych boiska

i wykonania nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

3.2. Zakres robót objętych SST

3.2.1. Opaska obwodowa z opornika prostego betonowego

• Roboty ziemne wraz z podbudową SST.

• Ułożenie oporników prostych betonowych 12x25 cm.

3.2.2. Nawierzchnia sportowa

-Odbiór dostarczonych elementów nawierzchni w aspekcie zgodności z

projektem i jej autoryzacji przez producenta na daną inwestycję.

-Montaż nawierzchni na przygotowanym podłożu wykończonym opornikiem betonowym

-Malowanie linii boisk.

3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

3.3.1. Nawierzchnia sportowa

Projektuje się nawierzchnię sportową – poliuretanową dr. 13mm, instalowaną na miejscu budowy –

-na płycie betonowej, z betonu hydrotechnicznego ze zbrojeniem rozproszonym, płyta na podbudowie z pospółki gr. 40cm.

- Parametry nawierzchni syntetycznej mieszczącej się w przedziałach dostosowane do warunków klimatycznych

| - Wytrzymałość na rozciąganie | - ≥0.5 N/mm2 |
| --- | --- |
| - Wydłużenie przy zerwaniu | - ≥40% |
| - Odporność na obuwie z kolcami - - wytrzymałość na rozciąganie - - wydłużenie przy zerwaniu | - Nie więcej niż 20% od wartości wyjściowych |
| - Tarcie - - nawierzchnia sucha (min. - max.) - - nawierzchnia mokra (min. – max.) | - 80 - 110 - >0,5 |
| - Odporność na ścieranie | - ≤ 4 g |
| - Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC | - 0.6 - 2,5 mm |
| - Tłumienie energii w temp. 23ºC | - 35 – 50 % |

- Dodatkowe wymagania gwarantujące bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni

| parametr | wartości w mg/l |
| --- | --- |
| DOC - po 48 godzinach | < 6 |
| ołów (Pb) | < 0,005 |
| kadm (Cd) | < 0,0005 |
| chrom (Cr) | < 0,005 |
| rtęć (Hg) | < 0,0005 |
| cynk (Zn) | < 0,85 |
| cyna (Sn) | < 0,005 |

- Stosowane do budowy nawierzchnie syntetyczne powinny posiadać aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny lub instytucji równoważnej z krajów UE

3.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych określone zostały w ST – część ogólna.

3.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych określone zostały w ST – część ogólna.

3.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót budowlanych określone zostały w ST – część ogólna.

3.6.1. Ułożenie oporników betonowych

Powierzchnię po obwodzie nawierzchni sportowej należy ograniczyć opornikiem

betonowymi 12x25 cm. Opornik należy układać na ławie betonowej z oporem. Przy układaniu

obrzeży należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie pomiędzy nimi szczelin

dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mieć 5 mm. Pozostałe warunki techniczne

ustawiania opornika, nie ujęte w niniejszym opracowaniu, należy realizować w oparciu o normę

BN-64/8845.

3.6.2. Nawierzchnia sportowa poliuretanowa

Projektuje się nawierzchnię sportową, poliuretanową, instalowaną na miejscu budowy – na

płycie betonowej. Nawierzchnia boisk w kolorze ceglastym natomiast pasy bezpieczeństwa w kolorze zielonym.

Linie malowane farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

3.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych określone zostały w ST – część ogólna.

3.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – część

Badania kontrole obejmują:

- Sprawdzenie deklaracji zgodności.

- Sprawdzenie skuteczności połączeń.

- Sprawdzenie zgodności oznaczenia linii z projektem.

- Sprawdzenie prawidłowości mocowania modułów.

- Sprawdzenie estetyki wykonania.

3.9. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót zostały określone w części ogólnej ST.

3.10. Rozliczenie robót

Zostało określone w części ogólnej ST.

3.11. Dokumenty odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w ST – część ogólna.

Wykonawca udokumentuje przeszkolenie w montażu nawierzchni u jej producenta.

Przed montażem wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru dokument

potwierdzający zgodność parametrów technicznych dostarczonych modułów

nawierzchni z projektem.

Materiały i wyroby użyte do montażu nawierzchni powinny posiadać:

- Atest PZH.

- Autoryzację producenta nawierzchni na przedmiotowe zadania inwestycyjne.

- OGRODZENIE BOISKA

4.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia boiska.

4.2. Zakres robót objętych SST:

- Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty słupków ogrodzenia SST.

- Zabetonowanie słupów ogrodzenia.

- Montaż przęseł ogrodzenia.

- Montaż bram z furtkami w ogrodzeniu.

- Montaż wyposażenia boiska

Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.

Fundamenty do osadzenia w gruncie – beton klasy C12/15. Ogrodzenie wg projektu

architektoniczno - budowlanego. Ogrodzenie jako produkt winno należeć do ogrodzeń

specjalnych systemowych przeznaczonych dla boisk wielofunkcyjnych i spełniać wymogi

dotyczące zachowania odporności na obciążenia dynamiczne od uprawianych na nim

dyscyplin. Producent ogrodzenia ma obowiązek przedłożyć atest na trwałość wykonanych elementów.

4.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

Ogólne wymagania określone zostały ST – część ogólna.

4.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

Wymagania ogólne zostały określone w ST – część ogólna.

4.6. Wymagania szczegółowe wykonania ogrodzenia

Ogrodzenie z siatki polietylenowej do wysokości 6,0 m i 4,0m (całkowita wysokość ogrodzenia wynosi 4,0 m i 6,0m ). Siatka polietylenowa o oczkach 5 x5 cm , gr. 5mm w kolorze zielonym.

Panele ogrodzeniowe muszą spełniać poniższe wymogi :

-zgodność z normą EN 13986,

-emisja formaldehydów: zgodna ze standardem EN 717 część 2 – emisja

formaldehydów właściwa dla klasy E1 warunków technicznych i klasy A – zgodnej z EN 1084,

-odporność na zużycie: wg skali Tabera, poziom od 350 r do 1500 r , w zależności od

warstwy fenolowej.

4.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych

Określone zostały w ST – część ogólna.

4.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – część ogólna.

Przed montażem Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru instrukcje montażu

ogrodzenia w celu kontroli zgodności wykonanych robót.

Badania kontrolne obejmują:

- sprawdzenie zgodności parametrów technicznych ogrodzenia z projektem,

- sprawdzenie przekrojów elementów ogrodzenia,

- sprawdzenie powłoki antykorozyjnej,

- sprawdzenie pionowości elementów,

- sprawdzenie zakotwienia słupów w fundamentach,

- sprawdzenie mocowań elementów.

4.9. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót budowlanych

Zostały określone w ST – część ogólna.

4.10. Rozliczenie robót

Zostały określone w ST – część ogólna.

4.11. Dokumenty odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w ST – część ogólna.

5. WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO

5.1. Przedmiot Szczegółowej specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem SST wymagania dotyczące elementów wyposażenia sportowego boiska.

5.2. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy SST obejmują dostawę i montaż elementów wyposażenia

Sportowego:

5.2.1 - 4 szt. koszy do koszykówki : konstrukcja wsporcza stalowa jednosłupowa, zestaw „gęsia szyja”, ocynkowana ogniowo,  tablica o wymiarach 180 x 120 cm, ze sklejki wodoodpornej, obręcz turniejowa, uchylna, malowana proszkowo, siatka stalowa łańcuchowa, ocynkowana, 12 zaczepów,

5.2.3 - 2 bramki do piłki ręcznej, nożnej: wymiary 3,0 x 2,0 m, wykonane z aluminium z siatką.

5.2.4 -  słupki uniwersalne do tenisa ziemnego, siatkówki i badmintona owalne aluminiowe, profil 	ok.83 mm, z napinaczem śrubowym siatki, tuleje do mocowania słupków w 	podłożu, stalowe, gł. 80 cm,

- siatka do tenisa, czarna z fartuchem, materiał PP, gr. 2 mm, wymiary siatki 12,7 x 1,05 m,

taśma środowa do obniżania siatki z 1,07 m na 0,915 m.

- siatka do siatkówki całosezonowa (1szt.): kolor biały lub czarny, wymiary: 	9500x1000 mm, linki naciągowe: góra – linka stalowa, dół polipropylenowa, antenki, 	siedzisko sędziego,

5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

Sprzęt stanowiący wyposażenie sportowe boisk winien spełniać wymogi bezpieczeństwa

określone w polskich i europejskich przepisach obowiązujących dla otwartych obiektów

sportowych.

5.4. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót budowlanych

określone zostały W ST – część ogólna.

5.5. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportowych

Wymagania ogólne zostały określone w ST – część ogólna.

5.6. Wymagania szczegółowe wykonania robót montażowych

Sprzęt sportowy winien być zamontowany w tulejach osadzonych w podłożu w

fundamentach betonowych z betonu C15/20 zgodnie z zaleceniami producenta w taki

sposób by gwarantowały stabilność i bezpieczeństwo. Dostarczony sprzęt winien być kompletny

w zakresie wszystkich elementów, dający możliwość jego użycia do gry bez potrzeby zakupu

dodatkowych elementów. Wykonawca ma obowiązek wykonać próbny montaż

dostarczonego sprzętu oraz przekazać użytkownikowi instrukcje montażu i użytkowania oraz

składowania sprzętu.

5.7. Warunki BHP przy wykonywaniu robót montażowych

Określone zostały w ST- część ogólna.

5.8. Kontrola i odbiór robót budowlanych

Odbierając sprzęt sportowy należy sprawdzić czy trwałe elementy zamocowania zostały

zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta. Zamontowany sprzęt sportowy powinien

posiadać aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa i zgodność z obowiązującymi normami.

5.9. Wymagania dotyczące przedmiaru obmiaru robót

Zostały określone w ST – część ogólna.

5.10. Rozliczenie robót

Zostały określone w ST- część ogólna.

5.11. Dokumentacja odniesienia

Ogólne dokumenty odniesienia podane zostały w ST – część ogólna. Sprzęt sportowy

stanowiący wyposażenie boiska winien spełniać wymogi norm E 748, E749, E 1270, E 1271.

# D-01.02.01   USUNIĘCIE    DRZEW  I   KRZEWÓW

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem  drzew .

1.3. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

-piły mechaniczne,

-specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni

-spycharki,

-koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.

Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne”

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez Zamawiającego.Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera.W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%.W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.3. Usunięcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących przypadków:

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu,

b)w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić.Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót.Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów.Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części.Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie.Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST  „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

- dla drzew i krzewów - sztuka,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

-wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,

-wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

-zasypanie dołów,

-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. przepisy związane

Nie występują

# D-01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące 	wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny

1.2. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 	związanych ze zdjęciem warstwy humusu , wykonywanych w ramach robót 	przygotowawczych.

1.3. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 	polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST  „Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST  „Wymagania ogólne”

3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie 	nadającej się do powtórnego użycia należy stosować:

- równiarki,

-spycharki,

-łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 	gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

-koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 	wymagającą zastosowania takiego sprzętu.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 	powtórnego użycia, należy stosować:

-noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,

-łopaty i szpadle.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST  „Wymagania ogólne”

4.2. Transport humusu i darniny

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić 	transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków 	lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darninę należy przewozić transportem samochodowym. W przypadku darniny 	przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona być transportowana w sposób 	nie powodujący uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST  „Wymagania ogólne”

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych 	miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z 	humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 	umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych 	czynności określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru 	humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 	wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 	prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla 	bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy 	dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych  	mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 	miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera.

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 	wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z 	ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, według 	faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do 	rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu 	powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 	zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu 	w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 	gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjęcie darniny

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod budowę trasy drogowej 	jest pokryta darniną przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, 	który nie spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do 	czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem darniny. Darninę należy ciąć w 	regularne, prostokątne pasy o szerokości około 0,30 metra lub w kwadraty o długości 	boku około 0,30 metra. Grubość darniny powinna wynosić od 0,05 do 0,10 metra.

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny. Jeżeli darnina przed 	powtórnym wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na 	gruncie rodzimym. Jeżeli brak miejsca na takie rozłożenie darniny, to należy ją 	magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin darninę należy 	składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie darninę należy składować 	warstwami na przemian trawą do góry i trawą do dołu. Czas składowania darniny przed 	wbudowaniem nie powinien przekraczać 4 tygodni.

Darninę nie nadającą się do powtórnego wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z 	zastosowaniem równiarek lub spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w SST lub 	przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST  „Wymagania ogólne”

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 	lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkład,

zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych 			pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

# D-04.01.01 KORYTOWANIE, PROFILOWANIE  I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1.PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 	odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego

1.1. Zakres

- Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie  pod warstwy konstrukcyjne

2. MATERIAŁY

Nie występują.

- SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),

- walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.

- stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. TRANSPORT

Samochodem ciężarowym

- WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 	podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 	nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 	zagęszczania podłoża,jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru  w 	korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po 	wyprofilowanym	zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 	niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.1. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 	być wcześniej przygotowane.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 	linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, 	a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 	prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 	maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 	wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z 	ustaleniami dokumentacji projektowej i wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 	w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru .

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w 	pkt 5.2.

5.2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 	zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące 	rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 	podłoża. 	Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 	wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest 	spełniony i 	występują 	zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania, 	Wykonawca powinien 	spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 	Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt 	spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 	strefy korpusu, w ilości koniecznej do 	uzyskania wymaganych rzędnych 	wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 	zagęszczenia, określonych w tablicy 1.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 	wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora 	Nadzoru. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 	zagęszczania. 	Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 	zagęszczenia nie 	mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 	określać zgodnie z BN-	77/8931-12 [5]. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia 	podłoża (Is) wynoszą 1.00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 	przeprowadzenie 	badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na 	metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł 	odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i 	pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność 	gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 	tolerancją od -20% do +10%.

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 	dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 	podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do 	układania 	warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 	zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany 	przez 	Inżyniera. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 	zawilgoceniu, 	to do 	układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 	naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 	niezbędnych 	napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 	Wykonawcy, to naprawę 	wykona on na własny koszt.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 	porównanie wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według 	protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 	częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 	oględzin zewnętrznych i 	pomiarów.

- OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 	wymaganiami Inspektora , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  	dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 		jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

# D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1.PRZEDMIOTEM  SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 	podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

1.2. Zakres robót objętych SST

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,	 	Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 	ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą 	i 	podbudowę zasadniczą. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający 	na 	odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie 	dobranym 	uziarnieniu.

2. MATERIAŁY

Należy zastosować rodzaj kruszyw podany w dokumentacji projektowej. Kruszywa 	powinny spełniać wymagania określone wg norm. Przy zagęszczaniu należy utrzymać 	odpowiednią wilgotność podłoża.

W kruszywa należy się  zaopatrzyć w firmach o profilu drogowym posiadającym 	laboratoria.

3.SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 	mechanicznie  powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 	Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 	optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 	miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 	mechaniczne lub małe walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 	zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 	nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostałych materiałów powinien 	odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do podbudowy. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.	Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

- Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

- Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

- Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

- Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nodzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  	przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 	Nadzoru 	w celu akceptacji materiałów. Zagęszczenie każdej warstwy powinno 	odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia.	Zagęszczenie 	podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 	przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 	kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-	02 i nie rzadziej niż raz na 5000 	m2, lub według zaleceń Inspektora Nadzoru.	Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 	gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 	większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Szerokość podbudowy

nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na 	jezdniach bez krawężników 	szerokość podbudowy powinna być większa od 	szerokości warstwy wyżej leżącej o co 	najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 	dokumentacji projektowej.

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 	wszelkie

roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 	zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 	Wykonawcę podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 	stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 	Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 	pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 	za 	jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

# D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU   C12/15

1.PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 	odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z  betonu C12/15

1.2. Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 	związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu  C12/15

2.MATERIAŁY

beton  C12/15 suchy pod nawierzchnie utwardzone

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy  betonu, powinien wykazać 	się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

-  przewoźnych zbiorników na wodę,

- układarek albo równiarek do rozkładania  mieszanki betonowej,

- walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne,

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych

do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

4. TRANSPORT

mieszanki z wytwórni za pomocą  odpowiedniego samochodu

5. WYKONANIE ROBÓT

Podbudowa z  betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest 	niższa niż 5oC i wyższa niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte. Układanie 	podbudowy z betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 	poruszającymi się po prowadnicach. Przy układaniu  mieszanki betonowej za 	pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Wbudowanie za pomocą 	równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych 	wypadkach, określonych w SST i za zgodą Inspektora 	Nadzoru. Podbudowy z  betonu 	wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, 	o zagęszczeniu. Gdy 	wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy 	można przystąpić 	po odbiorze jej przez Inspektora Nadzoru. Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu 	mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy 	powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 	mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej 	próby Proctora zgodnie z PN-B-04481:1988 [9], (duży cylinder metoda II). 	Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania 	cementu. 	Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, 	poprzez wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. Jeżeli w 	dolnej 	warstwie 	podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy 	powinny być względem nich 	przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 	1 m dla spoiny poprzecznej. W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się 	wycięcie szczelin pozornych na 	głębokość około 1/3 jej grubości. Szerokość naciętych 	szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby 	cała powierzchnia podbudowy była  podzielona na kwadratowe lub prostokątne 	płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości 	powinien być nie większy niż od 1,5 do 	1,0. W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i s	podziewanego przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie  	betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne.

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana 	pielęgnacji. Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących 	sposobów:

- przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, lub

- przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

- Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody Inspektora Nadzoru.

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 	do 	10 dni pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się 	wyłącznie za zgodą Inspektora .  Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 	następnej 	warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. Jeżeli Wykonawca 	będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 	budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 	spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, 	uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady 	deszczu, śniegu i mróz.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego  	oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481:1988 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 1 cm.

- Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co 	najmniej 25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w 	dokumentacji projektowej.

  - 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

  - 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

- Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, -2 cm. Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją 	projektową z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg.

- Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją:

- dla podbudowy zasadniczej ± 1 cm,

  - dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z  betonu.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 	Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 	wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 		za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

# D-05.03.23a NAWIERZCHNIE UTWARDZONE  					PIESZE.

1 PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST

Przedmiotem – SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z :

- wykonaniem nawierzchni utwardzonej pieszej z kostki bet. gr 6 cm w kolorze czarnym, na podbudowie z  suchego betonu C12/15 gr. 5 i odsączającej warstwie piaskowej 15 cm w obramowaniu z obrzeża betonowego 30x8 cm .

1.2. Zakres robót objętych SST

- przygotowanie koryta w podłożu

- ułożenie obrzeży prostych betonowych gr. 8 cm. (SST 3)

- wykonanie nawierzchni z kostki  brukowej betonowej  6 cm

2. MATERIAŁY

Wymagania szczegółowe dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych

2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,

wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm,

tolerancje wymiarowe wynoszą:

na długości- 3 mm,

na szerokości – 3mm,

na grubości – 5mm

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach dojrzewania z pięciu kostek brukowych nie mniejsza niż

50 MPa.

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i

wynosić nie więcej niż 5%.

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z

wymaganiami PN-B-06250 [2].

Odporność na działanie mrozu po 150 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest

wystarczająca, jeżeli:

- próbka nie wykazuje pęknięć,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek

nie zamrażanych nie jest większe niż20%.

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.2 Obrzeża betonowe - wymagania

Obrzeża betonowe 8x30x100 cm powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/04:

„Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk

tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe”.

Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711 „Kruszywa

naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między obrzeżami.

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

3. SPRZĘT

ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST – część ogólna.

Roboty związane z ułożeniem betonowych kostek brukowych na małych powierzchniach

wykonuje się ręcznie. Na dużych powierzchniach można stosować mechaniczne urządzenia

układające. Do zagęszczania podłoża i nawierzchni należy stosować płyty wibracyjne.

Roboty związane z ułożeniem obrzeży wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego

sprzętu pomocniczego.

Roboty związane z ułożeniem krawężników wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo- piaskowej,

wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – część ogólna.

Transport materiałów

Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty

technicznej Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji środków

transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE  ROBÓT BUDOWLANYCH

ogólne wymagania dot. wykonania robót zastały określone w ST– część ogólna.

Przed rozpoczęciem robót należy:

- przygotować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnić odpowiednie

zagospodarowanie placu budowy.

- wykonać w podłożu koryto ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia

koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora. Nawierzchnie z

kostki brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego w

uprzednio wykonanym korycie.

Na podsypkę należy stosować:

- piasek pod kostkę brukową chodników  odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona woda, zagęszczona i wyprofilowana.

- Suchy beton C16/20 pod kostkę brukową pieszojezdni

- podbudowa z mieszanki piaskowo-tłuczniowej

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły od 2do 3

mm. Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w

czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostek spoiny pomiędzy

kostkami należy wypełnić piaskiem , a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy

użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Po

ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść

nawierzchnię.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem,  starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą

cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą.

Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności prac wykonanych na

budowie.

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek betonowych

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami

specyfikacji technicznej:

− pomierzenie szerokości spoin,

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

zostały określone w części ogólnej ST.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− wykonane roboty fundamentowe betonowe

− wykonana podsypka.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne

8. ROZLICZENIE ROBÓT

zostały określone w części ogólnej ST. Płatności należy przyjmować na podstawie

warunków umownych w odniesieniu do rzeczywistego wykonania robót wg przyjętych

jednostek obmiarowych.

Jednostka obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego nawierzchni z brukowej

kostki betonowej.

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 		za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

dokumenty odniesienia podane zostały ST – część ogólna.

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykły.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.

5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

7. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. Krawężniki i 	obrzeża.

# D-08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE

1.PRZEDMIOT  ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i 	odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 	związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi są:

- obrzeża betonowe 30x8x100 prefabrykowane

odpowiadające BN-80/6775-03. „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 	nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.”

- piasek na podsypkę

średnio- lub gruboziarnisty, odpowiadający ustaleniom PN-79/B-06711 „Kruszywo 	mineralne. Piasek do betonów i zapraw”. Piasek użyty na podsypkę cementowo-	piaskową nie może zawierać domieszek gliny w ilościach przekraczających 5%.

- beton C12/15 do wykonania ław z oporem,

- zaprawa cementowo-piaskowa do wypełniania spoin między obrzeżami:

- cement portlandzki, wg PN-EN-196.

-piasek drobny, ostry wg PN-79/B-06711 „Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw 	budowlanych”

-woda wg PN-88/B-32250 „materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

3. SPRZĘT

Roboty ziemne związane z wykonaniem rowka pod obrzeża oraz podsypki piaskowej 	pod obrzeża będą wykonywane ręcznie.

Roboty związane z wbudowaniem obrzeży betonowych wykonane będą przy użyciu 	narzędzi brukarskich.

Do wytworzenia zaprawy cementowo-piaskowej do wypełnienie spoin między 	obrzeżami betonowymi wykorzystana będzie betoniarka.

4. TRANSPORT

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 	po 	osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 	czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

- Zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania obrzeży

- Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych

- Wykonanie koryta gruntowego pod obrzeża betonowe

Powyższe roboty będą wykonywane ręcznie. Wykonane koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi chodnika. Grunt w podłożu koryta należy odpowiednio zagęścić. Stopień zagęszczenia nie powinien być mniejszy od 0,97 zgodnie z BN-77/8931-12 „Drogi samochodowe oznaczone wskaźnikiem zagęszczenia gruntu”. Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą + / -  1cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%.

- Wykonanie podsypki cementowo – piaskowej i osadzenie obrzeży betonowych.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy podsypki. Na wykonanej podsypce piaskowej należy obsadzić obrzeża betonowe. Wbudowane obrzeża betonowe należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonany chodnik.

- Wypełnienie spoin między ustawionymi obrzeżami betonowymi

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 0,8cm. Spoiny pomiędzy obrzeżami po oczyszczeniu powinny być wypełnione zaprawą cementowo-piaskową przy użyciu 300kg cementu na 1m3 piasku.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

      - Kontrola jakości materiałów

- obrzeża betonowe powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03

- piasek powinien odpowiadać  wymaganiom PN-79/B-06711

- cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-En-196

- woda do zaprawy cementowo-piaskowej powinna być zgodna z wymaganiami  PN-88/B-32250” Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

      - Kontrola w trakcie robót

-sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża

- sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu

- kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej 1:4

- kontrola ustawienia obrzeży betonowych

7.OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Przez Inspektora Nadzoru

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 						Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża.

BN-80/6775-03. Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

# D-09.01.01 ZIELEŃ

1. PRZEDMIOT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z

zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,

2. MATERIAŁY

- Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

- Ziemia kompostowa

- Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

- Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków po celulozowych, przez okres około 3ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.

- Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 	gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład 	gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność 	kiełkowania.

- Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 	(zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 	zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się 	możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Transport materiałów do zieleni  może być dowolny pod warunkiem, że nie 	uszkodzi, 	ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu materiały muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 	bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć 	opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT

1.Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien być wyrównany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

2. Pielęgnacja trawników. Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest 	koszenie:

- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października),

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 	Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki 	wymagane w poszczególnych porach roku :

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA ROBÓT

Trawniki. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,

- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

- ilości rozrzuconego kompostu,

- prawidłowego uwałowania terenu,

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu nasion,

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy.

- Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawników i kwietników z roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich (oprócz roślin cebulkowych i róż),

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu oraz roślin cebulkowych i róż na kwietnikach.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 	wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 	wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 		Wykonawcę za jednostkę obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.