SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  | BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR 188/5 W m. LICHNOWY gm. CHOJNICE |
| --- | --- | --- |

INWESTOR:				GMINA  CHOJNICE

ADRES INWESTORA:		ul. 31 Stycznia 56a

89-600 CHOJNICE

RODZAJ DOKUMENTACJI:	  	SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 						WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZEWN. INST.  KANALIZACJI DESZCZOWEJ I 							ODWODNIENIA

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI 	PRACOWNIA PROJEKTOWA

PROJEKTOWANIA: 		  	PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE

ZDZISŁAW KUFEL

89-600 CHOJNICE

ul. Sukienników 6 tel. (052)3975483

KOD CPV	45212200 – 8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

45232452 - 5  ROBOTY ODWADNIAJCE

45232130 – 2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO				                       ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ

OPRACOWAŁ:

| ASYSYENT PROJEKTANTA INST. SANITARNYCH | mgr inż. EWA TENEROWICZ |  |
| --- | --- | --- |

Chojnice 10. 01. 2018r.

1.       WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową  zewn. instalacji kanalizacji deszczowej i  odwodnienia dla BUDOWY  BOISKA  SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI  PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LICHNOWACH NA DZ. NR 188/5 W m. LICHNOWY gm. CHOJNICE

1.2.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji deszczowej. Na podstawie obliczeń hydraulicznych zlewni deszczowych przewiduje się następujący zakres rzeczowy projektowanej  kanalizacji deszczowej

- kanały kanalizacji deszczowej   0,20 i 0,16 PVC;

- kształtki PCV

- przejścia szczelne tulejowe

- piach do podsypki, obsypki i zasypywania

- korytka odpływowe odwodnienia liniowego;

- korytka z odpływem z otworem w dnie

- ruszt na korytka odpływowe ze stali ocynkowanej w klasie A15 i C250

- studnie z PCV. Dn 0,425 m. z włazami żeliwnymi i pokrywami typu ciężkiego

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja    deszczowa    -    sieć   kanalizacyjna   zewnętrzna   przeznaczona   do odprowadzania ścieków opadowych.

1.3.2.	Kanały

-Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków.
-Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.

- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji   	deszczowej.

- Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków, z co najmniej dwóch kanałów 	bocznych.

1.3.3.	Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci

- Studzienka   kanalizacyjna   -   studzienka   retencyjna   -   na   kanale   nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów oraz przetrzymania spływu wody deszczowej w czasie.

1.3.4. Elementy studzienek

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki  przeznaczona do czynności
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki, a rzedną
spocznika.

- Płyta przykrycia studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą.

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych  umożliwiający dostęp do  urządzeń kanalizacyjnych.

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne " pkt 1.4.

1.4.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne " punkt 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne " pkt 2.

2.2.	Rury kanałowe

2.2.1. Rury kielichowe PVC do kanałów grawitacyjnych

Rury kielichowe PVC uszczelnione za pomocą pierścieni gumowych klasy N-SDR-41,  -o średnicy 0,20  i 0,16

wykonane zgodnie z  normą PN-EN 1401-1: 2009 ; PN-EN 476: 2011

uszczelnione zgodnie z  normą PN-EN 681-1: 2002/A3: 2006; PN-EN 681-2: 2003/A2: 2006

2.2.2. Kształtki PCV

Kolana, trójnik, króciaki z  PVC  kielichowe uszczelnione za pomocą pierścieni gumowych klasy N-SDR-41, wykonane zgodnie z  normą PN-EN 1401-1: 2009 ; PN-EN 476: 2011

- kolana PCV 160 900

- redukcja PCV 0.16/0.11

- króciak PCV 110

2.3.Studnia połączeniowa

Studnia  425  z rury karbowanej PCV z uszczelką wkładką „in situ”.

2.3.1.Kineta Dla studzienki stosowane są prefabrykowane kinety 425 wraz z uszczelką

2.3.2.	Rura karbowana

Rura karbowana stanowi trzon studzienki kanalizacyjnej 425

2.3.3.	Dodatkowe akcesoria do studzienki

- uszczelka do rury karbowanej i teleskopowej

- dwuzłączka

- wkładka  „in situ”

- pokrywa żeliwna typu ciężkiego

2.4.	Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043: 2004

2.5. Odwodnienia liniowe

2.5.1. Korytka odpływowe

Jako korytka odpływowe do liniowego odwodnienia będą zastosowane kanały  rynnowe o przekroju w kształcie „V”, o szerokości wewnętrznej 100 mm, szerokości zewnętrznej 135 mm, wysokości zewnętrznej 200 mm, z polimerbetonu, z rusztem, umożliwiające odpływ przewidzianych projektem wód opadowych.

Materiał korytek zapewni ich nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną mrozem i solą.

Korytka będą posiadały pionowe żebra wzmacniające ścianki i poziome żebra kotwiące kanał w czasie montażu.

Styki korytek będą wyposażone w rowki na elastyczną fugę uszczelniającą.

Krawędzie korytek będą wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka listwami ze stali ocynkowanej. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową, przewidywane jest zastosowanie korytek odpływowych na klasę obciążenia A15 ,C250

Definicja klas obciążenia według PN-EN 1433:2005.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.

2.5.2.	Ruszty korytka odpływowego będą wykonane ze stali ocynkowanej w klasie A15. 
Mocowanie rusztu bezśrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na każdy 0,5m odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu umożliwi założenie dodatkowej blokady przeciw wyrwaniu rusztu.

2.5.3. Korytko z  odpływem z otworem w dnie

Odprowadzanie  ścieków będzie realizowany przez korytko z  odpływem z otworem w dnie wyposażonym w uszczelkę wargową do podłączenia rury gładkiej o średnicy zewnętrznej Ø100.

Ciąg korytek odpływowych będzie zamknięty z każdej strony ścianką z polimerbetonu z krawędzią ze stali ocynkowanej.

2.5.4.	Zaprawa cementowa pod korytka

Zaprawa cementowa pod korytka  C20/25 powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1

2.6.	Beton

Beton hydrotechniczny  powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1-2003

2.7.	Składowanie materiałów

2.7.1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej w wiązkach, opierając ramkę o ramkę, jedna na drugiej nie wyżej niż na 2m. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach, należy zastosować boczne wsporniki z drewna w maksymalnych odstępach co l,5m. Spodnia warstwa rur powinna być ułożona na drewnianych łatach o szerokości min. 50mm i wysokości takiej aby kielichy nie miały kontaktu z podłożem. Rozstaw podpór max. 2m. W stercie (rury po rozpakowaniu) nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, maksymalna wysokość składowania l,5m. Kielichy rur winny być tak wysunięte, aby końce rur z wyższej warstwy nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. W okresie letnim zabezpieczyć rury przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. Rury PVC mają na obu końcach zaślepki, które należy zdejmować bezpośrednio przed montażem. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed

gromadzeniem się wód opadowych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.7.2.	Korytka odpływowe

Korytka odpływowe można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk  przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych korytek

2.7.3.  Ruszty korytka odpływowego

Ruszty korytka odpływowego  powinny być składowane z dala od substancji

działających korodująco,  powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.7.4. Kruszywo i piasek

Kruszywo i piasek należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.7.5. Cement

Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach musi odbywać się w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż trzy miesiące.

2.7.6. Włazy kanałowe

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji

działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.

2.7.7. Studzienki inspekcyjne

Studzienki  można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej

2.7.8.	Pokrywy do studzienek

Skrzynki lub ramki pokryw mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.

3.    SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne " punkt 3

3.2.	Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej                                                                           Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:-żurawi budowlanych samochodowych,
- koparek przedsiębiernych,

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,

- sprzętu do zagęszczania gruntu,

- wciągarek mechanicznych i beczkowozów.

3.3. 	Sprzęt do ułożenia korytek odpływowych

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu do montażu korytek, zaproponowanego przez Wykonawcę i po akceptacji Inżyniera.

4.   TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt4.

4.2.  Transport rur kanałowych

Rury PVC w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść 1m. Pojazd powinien posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Kielichy w trakcie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia,  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.	Transport korytek i rusztów

Korytka  odpływowe  i ruszty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z uwzględnieniem zaleceń producenta wyrobu.

4.4.	Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.5.	Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6.	Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88'6731-08.

4.7.	Transport studzienek połączeniowych

Studzienki  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Przy transporcie rur luzem powinny one na całej swej długości stykać się z podłogą pojazdu jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu to max wielkość nawisu może wynieść Im. Pojazd powinien posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2m.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne " pkt 5.

5.2.	Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W
przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.

5.3.	Roboty ziemne

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.

5.4.	Przygotowanie podłoża

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.

5.5. Roboty montażowe

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  - najmniejsze   spadki   kanałów   powinny   zapewnić   dopuszczalne   minimalne   prędkości przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:

- dla kanałów o średnicy do 0,400 m – 0,3 %,

Największe   dopuszczalne   spadki   wynikają  z   ograniczenia   maksymalnych   prędkości
przepływu (dla rur PVC spadek - 10%).

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr l z 15.03.7J). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5.5.1. Kanały i przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

- trasa  powinna być prosta, bez załamań w poziomie i pionie

- minimalny przekrój przewodu  powinien wynosić 0,160 m,

- długość przykanalika od studzienki osadnikowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 5 %o do max. 100 %o,

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90°(optymalnym 60°).

Rury PVC układa się zgodnie z „ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych." Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Do budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami lub wpustami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron. Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą łat celowniczych, łaty mierniczej i pionu. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekroczyć 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku
nie może przekraczać 10 mm. Kanały układać na podłożu piaszczystym o grubości

10-15 cm, obsypkę technologiczną z gruntu piaszczystego zagęszczać warstwami 20 cm do 30 cm ponad wierzch rury. Stopień zagęszczenia 0,97 zmodyfikowanej wartości Proctora. Ten sam stopień zagęszczenia wymagany jest dla warstwy zasypu dla kanałów usytuowanych pod drogami na głębokości przekraczającej 1,2 m od poziomu niwelety, powyżej tego poziomu wykonawca musi dogęścić grunt do Is = 1,0 /zgodnie z opracowaniem drogowym/. W przypadku stwierdzenia w podłożu gruntów organicznych, należy wymienić je do głębokości 0,5 m z zastosowaniem 2 warstw siatki syntetycznej o sztywnych węzłach. Pionowe ściany wykopów o głębokości ponad 1,0 m umocnić pełną obudową z wyprasek stalowych. Uszczelnienia złączy rur PVC należy wykonać poprzez uszczelki gumowe zgodnie z PN-92/B-10735. Wejściu rury do studzienki wykonać w tulei ochronnej. Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 do 90°. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8° C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

5.5.2.	Wbudowywanie korytek odpływowych

Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna być zgodna z dokumentacją projektową.

Sposób wbudowywania korytek odpływowych zaproponuje Wykonawca,  z uwzględnieniem instrukcji instalacji zapewnianej przez firmę której materiał zastosuje i uzyska akceptację Inżyniera.

Wbudowywanie korytek powinno się rozpoczynać od elementu odpływowego (podłączenia do kanalizacji). Należy przestrzegać układania korytek z uwzględnieniem kierunku strzałki (kierunku przepływu) wytłoczonej na korytkach.

Warstwa nawierzchni przy korytku odpływowym powinna być ułożona 3-5 mm wyżej niż korytko łącznie z rusztem.

5.5.3. Studzienka  kanalizacyjna

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywać należy
zasadniczo   w   wykopie   szeroko przestrzennym.   Natomiast   w   trudnych   warunkach
gruntowych   (przy   występowaniu   wody   gruntowej,   kurzawki   itp.)   w   wykopie
wzmocnionym,

Sposób wykonania studzienek przelotowych przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1/7 [22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez „Transprojekt" Warszawa.
Studzienki składają się z następujących części:

- komory roboczej,

- dna studzienki,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową .

Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną kinetą. Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia kanału.

Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety powinna mieć właz typu ciężkiego. Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4.	Izolacje

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną np. bitizolem 2R+2Pg. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

5.5.5.	Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w pkt. 5.5.1. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopów – piasek lub pospółka.

6.       KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne" punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera:

- opis dostarczonych korytek odpływowych

- deklarację zgodności wykonania korytek odpływowych z Normą.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inżyniera

W szczególności kontrola powinna obejmować:

-   sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać   -5%   projektowanego   spadku   (przy   zmniejszonym spadku)   i   +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m
powinien być zgodny z pkt 5.5.1,                                                                                                                    - rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne " punkt 7. Jednostką  obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne"punkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty montażowe wykonania przykanalika,
-	wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja, zasypany zagęszczony wykop.

- 	wykonanie wykopu pod fundament korytka odpływowego i fundament z betonu pod 	ułożenie korytek i skrzynek odpływowych.

- Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
	korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

-	Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne" punkt 5.

Cena l m wykonanej  i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- 	wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie, przygotowanie podłoża i fundamentu,

- wykonanie sączków,

- wykonanie wylotu kolektora,

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,

- 	wykonanie izolacji rur i studzienek,

-	zasypanie i zagęszczenie wykopu,

-	przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Zakres prac objętych niniejszą Dokumentacją Projektową obejmuje:

Zewnętrzna Kanalizacja  deszczowa

kanały kan. zewnętrznej deszczowej rura  PCV 200  typ,,S" SN8	-  ok. 80mb

kanały kan. zewnętrznej deszczowej rura  PCV 160  typ,,S" SN8	-  ok. 10mb

Studnia dn 425, z kinetą z osadnikiem, pierścieniem odciążającym, włazem żeliwnym, -  4kpl

Tuleje-przejścia szczelne  dla rury dn 200				-  8szt

Tuleje-przejścia szczelne  dla rury dn 160				-  4szt

kolano PCV 0.16  900  							  -   4szt

redukcja PCV 0,16 /PCV0,11					  -   4szt

króciak PCV 0,11							  -   4szt

trójnik PCV 0.20/0,11 < 450  							  -   1szt

koryto (kl. obciąż. do E 600)  V 100  L=100cm , H = 20cm.	  -  84 szt

koryto (kl. obciąż. do E 600)  V 100  L=50cm , H = 20cm.	 	  -  2 szt

koryto (kl. obciąż. do E 600)  V 100  L 100cm  , H = 20cm z pionowym odpływem 0,11	- 4 szt

zamknięcie boczne koryta 						  -    4 szt

Ruszty korytka odpływowego  ze stali ocynkowanej w klasie A15 L=50cm w poprzeczne    mostki  								  -  89 szt

Ruszty korytka odpływowego  ze stali ocynkowanej w klasie C250 L=50cm w poprzeczne    mostki  								-  89 szt

piach do podsypki, obsypki i zasypywania     				-   ok. 317,5 m3

czyszczenie  istn studni - 1 kpl

Zestawienie studni

Studnie PCV425  z pierścieniem odciążającym

D1			gł 1,20m

D2			gł 1,42m

D3			gł 1,75m

D4			gł 1,27m

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.	Normy

- PN-EN 12620: 2004	Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-EN 934-2	Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu

- PN-EN 13043: 2004	Kruszywa   mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-EN 998-2	Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-EN 13304: 2009	Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

- PN-EN 1561	Odlewnictwo – żeliwo szare

- PN-EN 124 : 2000	Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 					ruchu pieszego i kołowego zasady konstrukcji i badania typu znakowanie, 				sterowanie jakością.

- PN- EN 124 : 2000	Skrzynki    żeliwne    wpustów    deszczowych. Wymagania i badania.

- PN- EN 124 : 2000	Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C.

- PN- EN 124 : 2000	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

- PN-EN 197-1:2002	Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-EN 206-1-2003 	Beton hydrotechniczny.

- PN-EN 1852-1:2010	Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 					bezciśnieniowego odwodnienia i kanalizacji. Polipropylen część 1: 					Specyfikacje rur kształtek i systemu.

- PN-EN 681-1 : 2002	Uszczelnienia z elastomerów – wymagania materiałowe dotyczące 					uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających część 1 - guma

- PN-EN 1917: 2004	Prefabrykaty    budowlane    z    betonu.    Kręgi betonowe i żelbetowe.

- PN-EN 476	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

- PN-EN 1610	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 1433:2005	Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego - 				Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena 				zgodności.

10.2.	Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Katalog budownictwa

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych".  „Transprojekt" - Warszawa,1979-1982r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

- Wytyczne   eksploatacyjne   do    projektowania    sieci   i   urządzeń    sieciowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds.
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984r.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mgr inż. Ewa Tenerowicz